- WÓJT GMINY JASIENICA ROSIELNA

- Sprawozdanie z wykonania Programu Ochrony Środowiska

i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Jasienica Rosielna

Jasienica Rosielna 2009

Spis treści

1. Wstęp	3

1.1.  Podstawa opracowania	3

1.2 Cel i zakres opracowania.	5

1.3  Charakterystyka Gminy Jasienica Rosielna.	6

1.4   Założone cele w Planie Gospodarki Odpadami  dla Gminy Jasienica Rosielna.	19

1.5 Założone cele w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Jasienica Rosielna              26

1.6. Opis stanu aktualnego na terenie gminy Jasienica Rosielna                                             27

2. Rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania i odzysku	31

3. Stan formalno-prawny instalacji do odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów	33

3.1. Składowiska odpadów	33

3.2. Instalacje odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów	33

4. Stan realizacji działań ujętych w gminnym planie gospodarki odpadami  na lata 2007-2009	33

5. Stan realizacji działań ujętych w  programie ochrony środowiska na lata 2007-2009	51

6. Ocena sposobów i źródeł finansowania zaplanowanych przedsięwzięć	56

7. Ocena systemu monitoringu	58

8.  Podsumowanie.  Wnioski z realizacji Planu Gospodarki Odpadami i programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jasienica Rosielna na lata 2007 – 2009 z uwzględnieniem lat 2008 – 2015.	60

9.Wykorzystane materiały	62

1. Wstęp

Perspektywiczny plan gospodarki odpadami i program ochrony środowiska stanowi podstawę racjonalnej polityki i działalności rozwojowej gminy w zakresie polepszenia warunków sanitarnych bytowania ludności oraz ochrony środowiska przed odpadami.                 W niniejszym opracowaniu przedstawiono Sprawozdanie z Planu Gospodarki Odpadami              i Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jasienica Rosielna.

Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Jasienica Rosielna na lata 2006 – 2009
z uwzględnieniem lat 2010 – 2013 powstał w wyniku realizacji obowiązku nałożonego ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zm.). Zgodnie z założeniem ustawy o odpadach, plany gospodarki odpadami zostały opracowane dla osiągnięcia celów założonych w polityce ekologicznej państwa, realizacji zasad:

- zapobiegania powstawania odpadów lub ograniczania ilości i ich negatywnego oddziaływania na środowisko przy wytwarzaniu produktów, podczas i po zakończeniu ich użytkowania,

- zapewniania zgodnego z zasadami ochrony środowiska odzysku, jeżeli nie udało 
się zapobiec powstawaniu odpadów,

- zapewniania zgodnego z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwiania odpadów, których wytworzeniu nie udało się zapobiec lub których nie udało się poddać odzyskowi, a także stworzenia w kraju zintegrowanej sieci instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, spełniających wymagania określone                         w przepisach o ochronie środowiska.

Dokument: „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Jasienica Rosielna ”, opracowany został w związku z obowiązkiem nałożonym na gminy przez ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627, z późniejszymi zmianami).

Uwzględnia on w szczególności: cele ekologiczne, priorytety ekologiczne, rodzaj              i harmonogram działań proekologicznych oraz środki niezbędne do osiągnięcia założonych celów.

1.1.  Podstawa opracowania

Opracowanie niniejszego sprawozdania z  planu gospodarki odpadami i programu ochrony środowiska wynika z zapisów zawartych w aktualnie obowiązujących aktach prawnych z zakresu gospodarki odpadami i ochrony środowiska. W nawiązaniu do ustawy              z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr   175, poz.1458 oraz z 2006 r. Nr 63, poz. 441), która wprowadziła modyfikacje dotyczące zakresu gminnych planów gospodarki odpadami, okresu sprawozdawczego oraz procedury przygotowania sprawozdania z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami, opracowano sprawozdania z Gminnego Planu Gospodarki Odpadami.

Zgodnie z art. 14 ust. 12b oraz ust. 13 ustawy o odpadach sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami obejmujące okres dwóch lat kalendarzowych, wg stanu na dzień 31 grudnia roku kończącego ten okres, organ wykonawczy gminy przedkłada radzie gminy 
i zarządowi powiatu w terminie do 31 marca po upływie okresu sprawozdawczego. Termin ten wynika z artykułu 9 ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw, który mówi, że pierwsze sprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami obejmuje okres od dnia uchwalenia pierwszego planu gospodarki odpadami do dnia 31 grudnia 2008 r.

Zgodnie z art. 18 ust.2 ustawy z dnia  27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska         z wykonania programu zarząd gminy sporządza co 2 lata raporty które przedstawia radzie gminy.

W sprawozdaniu z realizacji planu gospodarki odpadami i planu ochrony środowiska przedstawiono w jakim stopniu udało się zrealizować przedsięwzięcia przyjęte w planie do dnia 31 grudnia 2008 r. oraz postępy w realizacji każdego z zadań zapisanych w planie jak również wyjaśnić powody zaniechania działań lub ewentualnych opóźnień. Wnioski zawarte w sprawozdaniu powinny zostać uwzględnione w aktualizacji gminnego planu gospodarki odpadami. Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Jasienica Rosielna został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Nr XXXV/250/2006  z dnia 10.10. 2006 r.

Sprawozdanie obejmuje okres 2 lat tj. lata od 2007r., do końca 2008 roku, w którym przyjęto Gminny program Ochrony Środowiska  i Gminny Plan Gospodarki Odpadami.

W Gminnym Planie Gospodarki Odpadami (zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy o odpadach),

z którego przedstawiono sprawozdanie określono:

- opis aktualnego stan gospodarki odpadami, zawierający informacje dotyczące:

a. rodzaju, ilości i źródła pochodzenia odpadów, które mają być poddane procesom odzysku lub unieszkodliwiania,

b. wyszczególnienie posiadaczy odpadów prowadzących działalność i w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,

c. rozmieszczenie istniejących instalacji do zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,

identyfikacja problemów w zakresie gospodarowania odpadami.

- cele w zakresie gospodarki odpadami z podaniem terminów ich osiągania,

- prognozowane zmiany w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami,

- zadania, których realizacja zapewni poprawę sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami,

- rodzaje przedsięwzięć i harmonogram ich realizacji,

- instrumenty finansowe służące realizacji zamierzonych celów w zakresie gospodarki odpadami, zawierające następujące elementy:

a. wskazanie źródeł finansowania planowanych działań,

- harmonogram rzeczowo finansowy planowanych działań zmierzających do zapobieganiu powstawania odpadów lub ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko oraz prawidłowego gospodarowania nimi, w tym ograniczenia ilości odpadów ulegających biodegradacji zawartych w odpadach komunalnych kierowanych na składowiska,

- system gospodarowania odpadami,

- system monitoringu i sposób oceny realizacji celów w zakresie gospodarki odpadami,

Zgodnie z art. 15 ust. 7 cytowanej ustawy gminny plan gospodarki odpadami obejmuje odpady komunalne powstające na terenie danej gminy oraz przywożone na jej obszar                   z uwzględnieniem odpadów ulegających biodegradacji oraz odpadów niebezpiecznych zawartych w odpadach komunalnych.

Przy konstruowaniu niniejszego opracowania wykorzystano następujące dokumenty:

- Krajowy Plan Gospodarki Odpadami Uchwała Nr 219 Rady Ministrów z dnia 29 października 2002 r. w sprawie krajowego planu gospodarki odpadami. (art. 14 ust. 4) (M. P. z 2003 r. Nr 11, poz. 159)

- Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami (Uchwała Nr XIII/133/03 Zarządu Województwa Podkarpackiego  z dnia 29 września 2003 r.)

- Program Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Powiatu Brzozowskiego, 2004

- Program Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Jasienica Rosielna, 2009

- Dane ankietowe

- Wydane decyzje administracyjne w zakresie gospodarki odpadami wraz z wnioskami   o ich wydanie,

- Wojewódzka baza danych dotyczących wytwarzania i gospodarowania odpadami,

- Ankiety, przeprowadzone w Urzędzie Gminy i w przedsiębiorstwach na terenie gminy.

1.2 Cel i zakres opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest stworzenie kompleksowego obrazu systemu zagospodarowania stałych odpadów komunalnych, powstających na terenie Gminy Jasienica Rosielna.

W pracy przedstawiono zagadnienia i rozwiązania gospodarowania odpadami wprowadzone na terenie gminy w latach 2007 – 2008 r. Poddano analizie wprowadzony plan działań dla poprawy istniejącej sytuacji oraz  strategię działań i rozwiązania umożliwiające dostosowanie gospodarki odpadami w analizowanej jednostce samorządowej do obowiązujących 
i przewidywanych uwarunkowań prawnych. Zestawiono koszty wdrożonych rozwiązań,  przeprowadzono techniczno-ekonomiczną analizę zastosowanych rozwiązań. Wnioski zawarte w sprawozdaniu powinny zostać uwzględnione w aktualizacji gminnego planu gospodarki odpadami.

Ponieważ przyjęty gminny plan gospodarki został przygotowany w oparciu o pierwotną wersję Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami. Tym samym obejmuje on postępowanie z wszystkimi rodzajami odpadów. Jednak, mając na uwadze zmiany w ustawie o odpadach obowiązujące od 13 października 2005 r. oraz zmiany w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami, najważniejsze jest w opracowaniu przedstawienie z danych realizacji gminnego planu gospodarki odpadami opisu zmian w systemie gospodarki odpadami komunalnymi.

Zakres informacji objętych sprawozdaniem z realizacji planu gospodarki odpadami odnosi się do zmian, które na terenie gminy zaszły od dnia uchwalenia planu gospodarki odpadami do 31 grudnia 2008 r., w odniesieniu do wymienionych poniżej aspektów gospodarki odpadami:

- Stan gospodarki odpadami na dzień 31 grudnia 2008 r., w tym:

rodzaj, ilość i źródła powstawania odpadów,

rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku,

rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania,

istniejące systemy zbierania odpadów,

rodzaj oraz moc przerobowa instalacji do odzysku odpadów,

stan formalno-prawny instalacji do unieszkodliwiania odpadów.

- Stan realizacji zaplanowanych celów i działań zmierzających do poprawy sytuacji

w zakresie gospodarki odpadami, w tym:

działań zmierzających do zapobiegania powstawania odpadów,

działań zmierzających do ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko,

działań wspomagających prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbierania, transportu oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

działań zmierzających do redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów.

- Ocena sposobów i źródeł finansowania zaplanowanych przedsięwzięć,

- Ocena przyjętego systemu monitoringu, w tym wartości  wskaźników pozwalających na określenie sposobu oraz stopnia realizacji celów i zadań zdefiniowanych w planie gospodarki odpadami, z uwzględnieniem ich jakości i ilości.

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami powinno przede wszystkim zawierać informacje o wykonaniu jakościowym i ilościowym celów oraz zadań postawionych w gminnych planie gospodarki odpadami. Konieczne jest również ustosunkowanie się do wszystkich zadań przypisanych gminom w krajowym planie gospodarki odpadami oraz innych planach wyższego szczebla, o ile nie zostały one uwzględnione w gminnym planie gospodarki odpadami.

1.3  Charakterystyka Gminy Jasienica Rosielna.

- Lokalizacja i obszar gminy

Gmina Jasienica Rosielna jest położona w środkowo-południowej części województwa podkarpackiego. Od północy graniczy z gminą Domaradz, od wschodu z gminą Brzozów, od południa z gminą Haczów, a od zachodu z gminą Korczyna. Powierzchnia gminy ogółem wynosi 5705 ha, z czego około 63% stanowią użytki rolne, a około 27% lasy. W skład tej gminy wchodzi cztery miejscowości.

Tabela 1 Podział administracyjny gminy (stan na dzień 31.12.2004 r.)

| Nazwa miejscowości | Pow. ogólna | % udział w pow. gminy | Liczba ludności |
| --- | --- | --- | --- |
| Jasienica Rosielna | 1217,28 | 21,3 | 2162 |
| Blizne | 2247,39 | 39,4 | 3253 |
| Orzechówka | 1361,40 | 23,9 | 1541 |
| Wola Jasienicka | 879,09 | 15,4 | 735 |
| Gmina RAZEM | 5705,16 | 100 | 7691 |

Źródło: Dane Urzędu Gminy Jasienica Rosielna

Miejscowości te posiadają zabudowę częściowo zwartą, ciągnącą się wzdłuż dróg lokalnych. Na terenach oddalonych od dróg asfaltowych występuje zabudowa średnio zwarta lub rozproszona.

Gmina Jasienia Rosielna położona jest w regionie Pogórza Środkowobeskidzkiego             w subregionie zwanym Pogórze Dynowskie. Gmina jest gminą rolniczą z dużą ilością przedsiębiorstw ( ok. 300 firm) oraz dwoma jednostkami sektora spółdzielczego (Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska i Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska). Najwięcej zarejestrowanych podmiotów prowadzi działalność usługową i handlową , najmniej jest podmiotów o profilu produkcyjnym.

- Ukształtowanie terenu i klimat

Obszar Gminy Jasienica Rosielna leży na terenie mezoregionu Pogórza Dynowskiego            i charakteryzuje się urozmaiconą rzeźbą terenu, co ma znaczny wpływ na panujący tu klimat. Występują 3 rodzaje rzeźby: pas ciągnący się środkiem obszaru gminy wzdłuż rzeki Stobnicy posiada rzeźbę płaskorówninną, charakteryzującą się fragmentami niskofalistymi                                     i niskopagórkowatymi (wysokość względna 3 - 20 m z przewagą nachyleń od 2 do 6o). Pas terenu przyległy do zachodu doliny Stobnicy charakteryzuje się falistą i pagórkowatą rzeźbą (wysokość względna 20 - 50 m z przewagą nachyleń 4 - 8o). Zaś na terenach wschodnich i zachodnich gminy, obejmujących część zachodnią Woli Jasienickiej oraz wschodnią Bliznego spotykamy teren                  o rzeźbie wzgórzowej z fragmentami wysokopagórkowatej (wysokość względna 35 - 100 m                z nachyleniami stoku 8 – 15o). Przedstawiona rzeźba na obszarze gminy nie stanowi trudności              w mechanicznej uprawie pól z wyjątkiem pewnych ograniczeń w jej wschodnim i zachodnim obszarze.

- Wody

Wody płynące odgrywają doniosłą rolę w procesie modelowania krajobrazu podgórskiego. Intensywne działanie rzek, potoków i strumieni utworzyło swoistą topografię terenu i wpłynęło na charakter gleb. Region gminy znajduje się w dorzeczu prawobrzeżnej Wisły. Największą rzeką przepływającą przez ten obszar w kierunku północno - zachodnim jest Stobnica, która bierze swój początek w obrębie wsi Lalin, na wys. ok. 400 m. n.p.m. Długość biegu Stobnicy wynosi 41 km. Długość rzeki na terenie gminy wynosi 6,6 km.

Zasilanie rzek bierze się głównie za pośrednictwem źródeł i zasilania gruntowego. Ustrój zasilania rzek z opadów atmosferycznych charakteryzuje się dwoma wysokimi stanami wody              w ciągu roku: zasilanie deszczowe związane jest z letnim maksimum opadowym i przypada zazwyczaj na lipiec, kiedy to duże opady mogą powodować lokalne wylewy.

Kotliny między wzgórzami i dolinami rzecznymi wyścielone materiałem aluwialnym są najczęściej podmokłe, nadające się często na tereny łąkowe. Optymalne uwilgotnienie gleb na tych terenach dla roślin uprawnych występuje jedynie w okresach o ograniczonej ilości opadów.                   W miesiącach deszczowych, na łąkach nisko położonych zalega woda.

- Gleby

Obszar Gminy Jasienica Rosielna charakteryzuje się małym zróżnicowaniem pod względem rodzajów, gatunków i typologii gleb oraz ich przydatności rolniczej. Na przeważającej części obszaru gminy (ok. 90%) występują gleby powstałe w wyniku wietrzenia piaskowców                i łupków krośnieńskich okresu trzeciorzędowego. Wytworzyły się gleby o składzie mechanicznym pyłów, glin, piasków i iłów pylastych w typie: brunatny kwaśny, pseudobielicowy lub brunatny wyługowany. Ich wartość zależy od składu mechanicznego, a przede wszystkim od położenia, tj. od nachylenia i ekspozycji stoku. Na ogół są to gleby słabe, kwaśne, mało zasobne w składniki pokarmowe (fosfor, potas), zaliczone w większości do 4 - tej klasy bonitacyjnej. Około 60% ogólnej powierzchni gruntów ornych gminy położonych na tych glebach spełnia warunki produkcyjne kompleksu 10 – go, czyli pszennego górskiego. Są to przeważnie gleby typu pseudobielicowego, dość głębokie, położone na płaskowyżach i łagodnych zboczach                               o dosłonecznionej ekspozycji i uregulowanych stosunkach wodno - powietrznych.

Położone na tym terenie użytki zielone zaliczone do kompleksu 2z (użytki zielone średnie). Do kompleksu 11 - go (zbożowy górski) należy ok. 25 % powierzchni gruntów ornych gminy. Są to gleby usytuowane na średnich stokach o wystawie północnej i wschodniej.                     W przeważającej części reprezentują typ brunatny kwaśny o składzie mechanicznym pyłów zwykłych i ilastych oraz glin średnich i ciężkich pylastych. Część z nich podlega silnej erozji wodnej.

Na grzbietach i stromych zboczach występują gleby o niewielkiej wartości rolniczej, trudne lub bardzo trudne do uprawy. Zaliczono je do kompleksu 12 - go, najsłabszego, zbożowo - pastewno - górskiego. Użytki rolne na tym terenie znalazły się w kompleksie 3z - użytków zielonych słabych, ze względu na niską jakość porostu, okresowy niedobór wilgoci i stromości położenia.

Ponad 2% gruntów ornych gminy znalazło się w kompleksie 14 - tym, co oznacza, że gleby te nie nadają się do uprawy płużnej i należy je przeznaczyć pod użytki zielone. Około 2% ogólnej powierzchni ziemi użytkowanej rolniczo w gminie stanowią tereny rolniczo nieprzydatne. Są to grunty położone na stromych stokach podlegających silnym wymywaniom powierzchniowym. Gleby te są płytkie, silnie szkieletowe, okresowo za suche i nadają się jedynie pod zalesienie.

W obniżeniach terenu i u podnóży stoków oraz w dolinach rzek i potoków występują gleby aluwialne tj. mady i gleby stałych tarasów akumulacyjnych, o składzie mechanicznym pyłów, glin i iłów. Gleby te zaliczane są do najlepszych w gminie, ale zajmują niewielką powierzchnię rzędu kilku procent ogólnej powierzchni gruntów ornych. Część z nich spełnia warunki produkcyjne kompleksu 3-go pszennego wadliwego, a pozostałe znajdują się w kompleksie 8-mym tj. zbożowo pastewnym mocnym.

Użytki zielone położone na tych glebach zaliczane są do kompleksu 1z-użytków zielonych bardzo dobrych i dobrych.

- Melioracje

Na terenie gminy zmeliorowanych jest:

- 39% użytków rolnych,

- 44% gruntów ornych,

- 70% łąk.

Powierzchnia zmeliorowanych gruntów ornych w gminie - 1066 ha, w tym:

- wieś Jasienica Rosielna - 53 ha,

- wieś Blizne  337 ha,

- wieś Orzechówka 676.

Powierzchnia zmeliorowanych użytków zielonych w gminie - 346 ha, w tym:

- wieś Jasienica Rosielna 3 ha,

- wieś Blizne 317 ha,

- wieś Orzechówka 26 ha.

- Struktura funkcjonalno – przestrzenna i użytkowania terenów.

Łączna powierzchnia gminy wynosi 5705 ha. Sposób użytkowania gruntów przedstawia poniższa tabela:

Tabela 2 Szczegółowy podział gruntów na terenie gminy

| Nazwa Miejsco- wości | Pow. ogólna | Grunty orne | Sady | Łąki pastwiska | Lasy i grunty leśne | Tereny zabudowane | Użytki kopalne | Grunty pod wodami | Tereny Komuni- kacyjne | Grunty pozostałe (nieużytki, tereny różne) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jasienica Rosielna | 1217,28 | 618,47 | 0,59 | 238,90 | 214,15 | 71,67 | 0,99 | 10,20 | 54,98 | 6,33 |
| Blizne | 2247,39 | 921,05 | 10,06 | 509,01 | 625,82 | 53,85 | 3,43 | 37,73 | 78,31 | 8,13 |
| Orzechówka | 1361,40 | 585,68 | 2,76 | 276,87 | 401,46 | 45,18 | - | 6,40 | 41,42 | 1,63 |
| Wola Jasienicka | 879,09 | 208,92 | - | 156,74 | 469,06 | 12,54 | - | 5,83 | 23,74 | 2,26 |
| Gmina RAZEM | 5705,16 | 2335,12 | 13,41 | 1181,52 | 1710,49 | 183,24 | 4,42 | 60,16 | 198,45 | 18,35 |

Źródło: Dane Urzędu Gminy Jasienica Rosielna

Wszelkie zmiany w użytkowaniu gruntów na przestrzeni lat odbywają się na rzecz powiększania obszarów zabudowanych, komunikacyjnych oraz leśnych. Wynikają one z naturalnej potrzeby rozwoju zabudowy, związanego ze zmianami demograficznymi, migracyjnymi oraz rozbudową infrastruktury technicznej gminy.

W strukturze użytkowania gruntów specyficzne zagospodarowanie posiada wieś Blizne, które można przedstawić w postaci pięter. Najniżej położony obszar w dolinie Stobnicy użytkowany jest pod łąki i pastwiska trwałe. W miarę wznoszenia się terenu w kierunku północno-wschodnim, łąki kończą się, a zaczynają grunty orne, przecięte wzdłuż doliny Stobnicy liczną zabudową ciągnącą się po obydwu stronach drogi wojewódzkiej Domaradz - Sanok. Grunty orne ciągną się w górę pasma wzniesień, aby na wysokości ok. 300 – 340 m n.p.m. ustąpić miejsca lasom.

- Ludność, infrastruktura i zabudowa mieszkalna.

Gmina Jasienica Rosielna obecnie liczy 7691 mieszkańców. Największym skupiskiem ludności jest miejscowość Blizne. Liczbę ludności dla gminy Jasienica Rosielna na lata 2006 – 2013 określono zgodnie z “Prognozą ludności województwa krośnieńskiego na lata 1999 - 2020 “ opracowaną przez Wojewódzki Urząd Statystyczny w Krośnie w lipcu 1999 r.

- Tabela Nr 3 Dane demograficzne - ilość ludności w poszczególnych miejscowościach w gminie Jasienica Rosielna i podział  administracyjny gminy

- - stan na koniec 2008 r. (dane UG)

| Nazwa wsi | Powierzchnia w ha | % udział w pow. gminy | Liczba ludności |
| --- | --- | --- | --- |
| Blizne | 2247,39 | 39,4 | 3253 |
| Jasienica Rosielna | 1217,28 | 21,3 | 2162 |
| Orzechówka | 1361,40 | 23,9 | 1541 |
| Wola Jasienicka | 879,09 | 15,4 | 735 |

Źródło: Dane Urzędu Gminy Jasienica Rosielna

- Infrastruktura techniczna

- System  komunikacji.

Dostępność komunikacyjna stanowi jeden z podstawowych warunków skutecznego rozwoju społeczno – gospodarczego.

- Ogólna sieć dróg publicznych w gminie Jasienica Rosielna wynosi 92,79 km, z tego:

- 5,667 km drogi krajowe;

- 5,997 km drogi wojewódzkie;

- 30,597 km drogi powiatowe;

- 50,530 km drogi gminne;

Poza siecią dróg publicznych przez teren gminy przebiegają również drogi dojazdowe do pól - drogi wiejskie, których łączna długość wynosi 208,8 km.

Istniejące drogi publiczne stanowią podstawową sieć zabezpieczającą potrzeby komunikacyjne gminy. Na sieci dróg publicznych znajduje się 24 mosty, z tego na:

- drogach krajowych 1 most;

- drogach powiatowych 13 mostów;

- drogach gminnych 10 mostów.

Wskaźnik zagęszczenia dróg publicznych łącznie z drogami gminnymi wynosi 148 km/100 km2, natomiast wskaźnik zagęszczenia dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych wynosi 73,0 km/100 km2, który zdecydowanie przewyższa wskaźnik krajowy wynoszący 62,1 km/100 km2. Z powyższego zestawienia wynika, że na terenie gminy znajduje się dobrze rozwinięta sieć dróg publicznych, która może zaspokajać potrzeby komunikacyjne gminy. Przeszkodą w osiągnięciu ww. potrzeb jest bardzo zróżnicowany ich stan techniczny, który na niektórych drogach można uznać za krytyczny.

Relatywnie najlepiej prezentują się drogi:

- droga krajowa  Nr 9 Radom - Barwinek jako droga międzynarodowa E - 371, która      przebiega przez gminę Jasienica Rosielna na długości 5,6 km: sołectwo Jasienica Rosielna – 5,3 km, sołectwo Orzechówka – 0,3 km. Z wstępnych prognoz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddziału w Rzeszowie wynika, że odcinek drogi ekspresowej S-19 na odcinku Lutoryż– Barwinek będzie realizowany w latach 2009 – 2013.

- droga wojewódzka  Nr 886 - Domaradz - Sanok, która na dł. 5,9 km przebiega przez

sołectwo Blizne.

Cała sieć dróg krajowych i wojewódzkich na terenie gminy posiada nawierzchnie ulepszone bitumicznie. Na niektórych odcinkach wymagana jest modernizacja poprzez wzmocnienie, odnowę nawierzchni, likwidację osuwisk, korekta łuków poziomych i pionowych.

Przebiegające przez teren gminy ww. drogi jako ważne w znaczeniu krajowym szlaki komunikacyjne stwarzają dogodne połączenia komunikacyjne, które mogą przyczynić się do lepszego wykorzystania walorów gminy. Trasy dróg przebiegają w pobliżu szlaków turystycznych, szczególnie odnosi się to do drogi Nr 9, która styka się z Czarnorzecko - Strzyżowskim Parkiem Krajobrazowym. Droga ta stwarza bezpośrednią możliwość dogodnego połączenia komunikacyjnego z przejściem granicznym - granicą państwa w Barwinku, przez który odbywa się międzynarodowy tranzyt turystyczny i towarowy oraz stacją kolejową towarowo - osobową znajdującą się przy drodze w Targowiskach. Na drodze tej wzrósł znacznie poziom natężenia ruchu kołowego. Ze względu na tranzyt międzynarodowy oraz przewidywany dalszy             i znaczny wzrost natężenia ruchu planowana jest budowa drogi ekspresowej, na której odbywać się będzie różnorodny ruch kołowy od bardzo lekkiego, turystycznego do bardzo ciężkiego – towarowego nie obsługujący ruchu lokalnego na terenie przyległym.

Na drodze wojewódzkiej nr 886 występuje bardzo duże natężenie ruchu, w którym znaczą część stanowi ruch turystyczny, a przede wszystkim weekendowy. Szacuje się, że 95% ruchu szczególnie w okresie letnim to ruch turystyczny w Bieszczady i z powrotem. Droga nr 886 ma swój węzeł z drogą krajową Nr 9 w Domaradzu na terenie przylegającym do gminy.

Przebiegająca przez teren gminy droga krajowa i wojewódzka  kumulują większość ruchu turystycznego z regionu Małopolski i sąsiednich w kierunku Bieszczadów i granicy państwa.

Położenie gminy Jasienica Rosielna w bliskiej odległości od bardzo atrakcyjnych terenów turystycznych jakimi są Bieszczady, Beskid Niski i granice państwa (Słowacja, Ukraina) przy dobrze rozwiniętym zapleczu rekreacyjno - wypoczynkowym mogłoby stanowić bazę przejściową dla ruchu turystycznego.

Sieć dróg powiatowych posiada w 100% nawierzchnię ulepszoną o zróżnicowanym stanie technicznym. Na niektórych odcinkach nawierzchnia jest w złym stanie technicznym co zmusza gminę do samodzielnego inwestowania własnych środków w modernizację i odnowę dróg powiatowych.

Obecnie sieć drogowa wymaga remontów, modernizacji i odnowy na 80% swojej długości. Sieć dróg powiatowych na terenie gminy jest dostatecznie rozwinięta co umożliwia połączenie komunikacyjne wszystkim zorganizowanym jednostkom społecznym i każdej działalności gospodarczej według potrzeb. Ruch na drogach powiatowych charakteryzuje się dużą różnorodnością od komunikacji pieszej, rowerowej do osobowej i towarowej - ruch średni.

Komunikacja samochodowa PKS obejmuje 70% długości dróg powiatowych. Umożliwia ona dojazd mieszkańcom gminy do miejsc pracy i nauki w pobliskich miastach w województwie           i poza nim.

Uzupełnieniem dobrze rozwiniętej sieci dróg powiatowych i wojewódzkich są publiczne drogi gminne o całkowitej długości 50,530 km, z których 34,4 km posiada nawierzchnię twardą,                a 26,2 km nawierzchnię ulepszoną bitumiczną. Drogi te stanowią bezpośrednie połączenie komunikacyjne:

- między poszczególnymi miejscowościami (sołectwami) w gminie;

- między przysiółkami w sołectwach;

- jako skróty komunikacyjne pomiędzy drogami wyższej kategorii;

- między sołectwem a dużą powierzchnią użytków gruntowych;

- pomiędzy miejscami atrakcyjnymi pod względem środowiska naturalnego

i znajdującymi się tam obiektami zabytkowymi.

Dalszy rozwój sieci wszystkich dróg, w tym dróg gminnych, powinien iść

w kierunku utrzymania dotychczasowego stanu i poprawy parametrów technicznych istniejących dróg.

Dynamika realizacji inwestycji w zakresie sieci dróg gminnych w latach 1999-2008:

- 1999 r. 		 - przebudowa dróg gminnych;		                              – 1,83 km;

- przebudowa dróg dojazdowych wewnętrznych                          – 2,17 km;

- 2000 r.		 - przebudowa  dróg gminnych 		                              – 2,03 km;

- 2001 r. 		 - przebudowa dróg gminnych 		                                          – 1,94 km;

- przebudowa dróg dojazdowych wewnętrznych                          – 0,61 km;

- 2002 r. 		 - przebudowa dróg gminnych 		                                          – 1,31 km;

- przebudowa dróg dojazdowych wewnętrznych                          – 0,50 km;

- 2003 r. 		 - przebudowa dróg gminnych 		                                          – 0,55 km;

- przebudowa dróg dojazdowych wewnętrznych                          – 0,32 km.

- 2004 r. 		- przebudowa dróg gminnych					       -  1,2 km

- przebudowa dróg dojazdowych wewnętrznych		         - 3,6 km

- 2005 r.		- przebudowa dróg gminnych 					         - 0,8 km

- przebudowa dróg dojazdowych wewnętrznych		         - 2,2 km

- 2006 r.		- przebudowa dróg gminnych					       - 2,03 km

- przebudowa dróg dojazdowych wewnętrznych	`	       - 1,8 km  - 2007 r.		 - przebudowa dróg gminnych 				                      - 1,5 km

- przebudowa dróg dojazdowych wewnętrznych 		         - 2,9 km

- 2008 r.    		- przebudowa dróg gminnych 					         - 1,9 km

- przebudowa dróg dojazdowych wewnętrznych		         - 3,3 km

- Gospodarka wodno -ściekowa.

Problem kanalizacji w gminie wynika z troski o poprawę stanu środowiska naturalnego. Ma to swój początek w przyjętej uchwałą Rady Gminy NR XXII/124/94

z dnia 22.02.1994 r. „Koncepcji rozwiązania całokształtu problemów z zakresu ochrony środowiska w gminie” oraz w Planie Strategicznym Gminy Jasienica Rosielna pt.: „Aktywizacja społeczności lokalnej gminy w stymulowaniu procesami demokratyzacji na lata 1998 -2014” zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Nr XXVI/166/98 z dnia 5 czerwca 1998 r. Powyższy plan opracowany został przy aktywnym udziale społeczności lokalnej.

Należy również  zaznaczyć, że potrzeba budowy sieci kanalizacji sanitarnej poruszana była na zebraniach wiejskich. Powstał Społeczny Komitet Budowy Kanalizacji, który działa do chwili obecnej. Przeprowadzono również przy pomocy ankiety rozeznanie kolejności  realizacji ważniejszych inwestycji infrastrukturalnych w gminie, z którego jednoznacznie wynika, że sprawą pierwszoplanową jest budowa kanalizacji. Jest to w pełni uzasadnione dążenie, gdyż nie ma sensu budować sieci wodociągowej bez wcześniejszej kanalizacji. Ścieki nie odprowadzone kanalizacją mogą bowiem zanieczyszczać wodę w ujęciach wodociągowych.

Dla potrzeb gminy funkcjonuje gminna oczyszczalnia ścieków mechaniczno-biologiczna                  o przepustowości 769 m3/d typu HYDROCENTRUM zlokalizowana w miejscowości Blizne, stwarzająca możliwość podłączenia sieci kanalizacyjnej z wszystkich miejscowości gminy.          W przyszłości planuje się podłączenie sieci kanalizacyjnej z miejscowości sąsiedniej gminy.

W skład czyszczalnia ścieków w Bliznem wchodzą następujące urządzenia:

- Przepompownia

- krata

- komora rozdziału

- stanowisko ścieków dowożonych

- wapiennik

- stanowisko dozowania polielektrolitu

- osady: pompa osadowa, zbiornik osadu nadmiernego, p.osadu, prasa, poletka osadowe, reaktor biologiczny ciśnieniowy i bezciśnieniowy, stacja dmuchaw,

- Liczba obsługiwanych osób: 3950

- Ilość ścieków 149 000 m 3/rok – 407 m3/d

- 1000 m3 /rok ścieki dowożone

- ilość skratek 3 t

- ilość piasku 0,5 t

- ilość osadu wytworzonego w 2008 r – 131 t , przekazano 95 t przekazano na cele rekultywacji terenu,

- 36 t magazynowano

- Parametry ścieków oczyszczonych :

BZT5		- 	24,0 	mgO2/dm3

CHZT		-	48,0 	mgO2/dm3

Zawiesina		-	17,0	mg/dm3

Azot		-	8,9 	mgN/dm3

Fosfor		-	1,1	mgP/dm3

Ponadto na terenie gminy znajdują się oczyszczalnie:

- Oczyszczalnia ścieków typu HEKTOBLOK o przepustowości 260 m3/d – eksploatowana przez Okręgową Spółdzielnię Mleczarską w Jasienicy Rosielnej

- Oczyszczalnia ścieków typu Bioclere – dom pomocy społecznej w Orzechówce.

Liczba mieszkańców korzystających z usług kanalizacyjnych:

- Blizne  				             – 570

76 % ogólnej liczby mieszkańców miejscowości;

- Jasienica Rosielna  			                –  198

37 % ogólnej liczby mieszkańców miejscowości;

Długość sieci kanalizacyjnej w miejscowościach:

- Blizne, Jasienica Rosielna               	           	   –   60,4

Gmina zamierza przystąpić do realizacji podłączenia kanalizacji w miejscowości Orzechówka  w liczbie 370 gospodarstw.

Dynamika realizacji inwestycji w zakresie sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków

w latach 2000  - 2008:

- 2000 r. oddanie do użytku gminnej oczyszczalni ścieków o

przepustowości  1000 m3/d  w miejscowości Blizne;

-2001 r. wykonanie  kolektora kanalizacyjnego na odcinku 3,5 km

łączącego oczyszczalnię ścieków BIO-BLOK BIS 60

o przepustowości 115 m3/d z nowo wybudowaną oczyszczalnią

ścieków;

-2002 r. wykonano sieć kanalizacyjną we wsi Jasienica Rosielna o długości

6,9 km odłączając 123 budynki od zakładowej oczyszczalni ścieków

przy OSM w Jasienicy Rosielnej a podłączając je do oczyszczalni

ścieków w Bliznem;

- 2003 r. wykonano sieć kanalizacyjną we wsi Blizne  o długości 7,4 km

podłączając 37 budynków;

- 2003 r. wykonano sieć kanalizacyjną na długości 2,9 km w Jasienicy

Rosielnej podłączając 17 budynków oraz odłączając kanalizację

sanitarną we wsi Jasienica Rosielna od zakładowej oczyszczalni

ścieków przy OSM do gminnej oczyszczalni ścieków w Bliznem.

- 2004 r. wykonano sieć kanalizacyjną w miejscowości Blizne o długości 7,81 km,                                        podłączając 83 gospodarstwa.

- 2005 r. wykonano sieć kanalizacyjną o długości 1,4 km, podłączając 20 gospodarstw.

- 2007 r. wykonano sieć kanalizacyjną o długości 0,10 km, podłączając 4 gospodarstwa

- 2008 r. wykonano sieć kanalizacyjną o długości 0,10 km, podłączając 4 gospodarstwa

- Sieć wodociągowa

Studnie głębinowe na potrzeby:

a) wodociągu w miejscowości Jasienica Rosielna:

- Zakładu OSM i wodociągu komunalnego 5 studni głębinowych wraz ze stacją uzdatniania;

- wodociągu komunalnego w miejscowości Jasienica Rosielna - 2 studnie głębinowe wraz ze stacją uzdatniania;

b) Szkoły Podstawowej w Jasienicy Rosielnej - 1 studnia głębinowa;

c) Przedszkola w Jasienicy Rosielnej - 1 studnia głębinowa;

d) Piekarni GS Jasienica Rosielna 1 studnia głębinowa;

e) Środowiskowy Dom Samopomocy i Przedszkole w Bliznem - 1 studnia głębinowa;

- Szkoła Podstawowa w Bliznem - 3 studnie głębinowe;

- Dom Pomocy Społecznej w Orzechówce - 1 studnia głębinowa.

- Zostały wywiercone 2 studnie  S-1 bis oraz S-2 bis w otworach trzeciorzędowych dla potrzeb wodociągu gminnego w miejscowości Jasienica Rosielna.

Mieszkańcy miejscowości Jasienica Rosielna, Blizne, Orzechówka i Wola Jasienicka zaopatrują się w wodę ze studni kopanych w ilości około 1650 sztuk

w większej mierze wodociągiem prywatnym, grawitacyjnym grupowym bądź za pomocą hydroforu. Zaopatrzenie w wodę budzi zastrzeżenia pod względem jej jakości i ilości w wielu przypadkach.

Zła jakość wody w studniach kopanych na terenie gminy przemawia za zwodociągowaniem wszystkich miejscowości.

- Gospodarka energetyczna.

Warunki zasilania mieszkańców gminy w energię elektryczną są przeciętne ok. 95% gospodarstw domowych

W celu poprawy tego stanu gmina będzie dążyć do:

- zapewnienia dostaw mocy i energii elektrycznej do stref potencjalnego rozwoju zabudowy mieszkaniowej i usługowej,

- zwiększenia niezawodności dostaw i poprawy jakości dostarczanej energii elektrycznej,

- racjonalizacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych.

- W 2007r. zostało wykonane oświetlenie uliczne drogi powiatowej Jasienica Rosielna – Brzozów,

- W 2008r. wykonane zostało oświetlenie uliczne o dł. 1300 mb na drodze wojewódzkiej                nr 886 Domaradz – Sanok w miejscowości Blizne,

- Gospodarka odpadami.

Ze względu na specyficzne warunki - struktura własności gruntów, ukształtowanie terenu - gmina nie planuje budowy składowiska odpadów .

System gospodarowania odpadami komunalnymi opiera się na segregacji odpadów przez mieszkańców i cyklicznym ich odbiorze. Opłata za wywóz ustalona jest zgodnie z zasadą samofinansowania.

- Telekomunikacja.

Ok. 50% gospodarstw domowych w gminie korzysta z telefonu stacjonarnego. Obszar gminy pokryty jest sygnałem wszystkich operatorów telefonów komórkowych. Ponadto należy wspomnieć o dużym udziale abonentów korzystających z  NEOSTRADY.

- TURYSTYKA NA TERENIE GMINY

Na atrakcyjność turystyczną gminy Jasienica Rosielna składają się:

- urozmaicona rzeźba terenu i stosunkowo czyste środowisko,

- tereny chronione (Czarnorzecko - Strzyżowski Park Krajobrazowy),

- duże kompleksy leśne, ciekawa i różnorodna flora i fauna,

- dość czyste rzeki i potoki,

- wartościowe zabytki.

Walory te tworzą podstawy do traktowania turystyki jako rozwojowej dziedziny gospodarki gminy. Oprócz  opisanego w rozdziale „Ochrona Środowiska” Czarnorzecko - Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego i Podworskiego Parku Krajobrazowego na terenie gminy najcenniejszym zabytkiem architektury w otulinie Parku jest Zespół Zabytkowy składający się miedzy innymi z: drewnianego Kościoła pod wezwaniem Wszystkich Świętych, szpitala dla ubogich, szkoły parafialnej, lamusa i wikarówki w Bliznem. 3 lipca 2003 roku kościół ten wpisany został na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO. Wzniesiony          w połowie XV wieku, zbudowany jest on w stylu późnogotyckim, o konstrukcji zrębowej, na kamiennym podmurowaniu. Najcenniejszym walorem tego zabytku jest wnętrze, a przede wszystkim polichromia pokrywająca ściany wykonana na przestrzeni kilku stuleci (XVI - XVIII wiek). W bocznym ołtarzu cudowna figura Matki Bożej Łaski Pełnej, wyrzeźbiona przez nieznanego artystę ok. 1500 roku.

W lamusie umieszczone jest niezwykle cenne muzeum parafialne, posiadające w swoich zbiorach przedmioty pochodzące z kościoła.

W odległości ok. 2 km od centrum wsi - w kierunku północno - zachodnim, w paśmie ciągnących się od Brzozowa do Domaradza zalesionych wzgórz – znajduje się wzgórze Św. Michała, wznoszące się 420 m n.p.m. z Kaplicą.

Cenne zabytki, a także znakomite usytuowanie przy często uczęszczanej trasie Rzeszów - Bieszczady czynią z Bliznego miejscowość bardzo atrakcyjną turystycznie.

We wsi Jasienica Rosielna godnym zainteresowania jest usytuowany na wzgórzu wśród drzew, barokowy Kościół pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia NPM z 1770 roku (drewniany, konstrukcji zrębowej na podmurowaniu). W dzwonnicy gotycki dzwon z XV wieku. Do ogrodzenia Kościoła przylega murowana Kaplica wzniesiona w 1891 roku.

Resztki Parku Krajobrazowego z I połowy XIX wieku z zachowanym starodrzewiem         i stawami otaczają fragmenty kolumnowego portyku dawnego dworu Wysockich, spalonego              w 1916 roku. Zachowała się także dawna rzędówka.

Do II wojny światowej Jasienicę Rosielną zamieszkiwało około 600 Żydów. W czerwcu 1942 roku hitlerowcy utworzyli w Jasienicy getto, a 11 sierpnia 1942 roku rozpoczęli jego likwidację. Rozstrzelano około 600 osób, a ciała pomordowanych pochowano we wspólnej mogile. Cmentarz zachował się do dziś, a na mogile widnieje kamienna płyta z tablicą.

W miejscowości Wola Jasienicka godnym uwagi jest porosłe lasem wzgórze „Połom”              o wysokości 445 m n.p.m. Na szczycie góry jest kamienna figura z 1819 roku, na miejscu poprzedniej drewnianej z roku 1721. Przez Wolę Jasienicką wiedzie najkrótsza trasa turystyczna                z Brzozowa do odrzykońskiego zamku przez tereny Czarnorzecko - Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego. W Woli Jasienickiej istnieją także doskonałe warunki do uprawiania narciarstwa. Wybudowanie w tej okolicy wyciągu narciarskiego pozwoliłoby zwiększyć napływ turystów w te tereny także w sezonie zimowym.

Istotnym problemem rozwoju turystyki w gminie jest brak odpowiedniej bazy noclegowej wraz z infrastrukturą. Istnieje jeden punkt gastronomiczny, a baza noclegowa ogranicza się do          4 gospodarstw agroturystycznych oraz gospodarstw domowych przyjmujących gości sezonowo.

Istnieją natomiast możliwości adaptacji odpowiednich budynków i miejsc pod pola biwakowe z przeznaczeniem na te cele. Kolejną z barier w dotychczasowym rozwoju turystyki jest brak ośrodków informacyjnych, zarówno na terenie gminy jak i w najbliższym otoczeniu.

- Zasoby naturalne

- -  ropa naftowa i gaz ziemny - surowiec energetyczny występujący na terenie wsi Wola Jasienicka. Obecnie prowadzi się liczne prace likwidacyjne nieproduktywnych otworów ropno - gazowych.

- -   piaskowce - złoże, którego zasoby występują na terenie wsi Orzechówka;

- -   złoża kamienne występujące na terenie wsi Blizne i Wola Jasienicka.

1.4   Założone cele w  Planie Gospodarki Odpadami dla Gminy Jasienica Rosielna.

W przyjętym uchwałą  nr XXXV/250/2006 z dnia 10.10.2006 Gminnym Planie Gospodarki Odpadami w sektorze odpadów komunalnych określono następujące cele:

Ochrona środowiska przed odpadami powinna być traktowana jako priorytetowe zadanie, ponieważ odpady stanowią źródło zanieczyszczeń wszystkich elementów środowiska. Podany poniżej cel ekologiczny do 2013 roku jest zgodny z celem nadrzędnym polityki ekologicznej państwa w odniesieniu do gospodarki odpadami (zapobieganie powstawaniu odpadów, odzysk surowców i ponowne wykorzystanie odpadów, bezpieczne dla środowiska unieszkodliwianie odpadów niewykorzystanych).

- Cel ogólny długookresowy do roku 2013:

    - Zminimalizowanie ilości wytwarzanych odpadów w sektorze komunalnym oraz wdrożenie nowoczesnych systemów ich odzysku i unieszkodliwiania

    - objęcie wszystkich mieszkańców województwa zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych i ich wykorzystywania i unieszkodliwiania,

    - skierowanie w 2010 r. na składowiska nie większej niż 65% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do 1995 r.), a w 2014 r. nie więcej niż 47%,

    - osiągnięcie w latach 2010-2014 zakładanych limitów odzysku i recyklingu poszczególnych odpadów: opakowania z papieru i tektury – 46,5% / 48%; opakowania             z tworzyw sztucznych – 23,5% / 25%; opakowania metalowe – 37,5% / 40%; opakowania wielomateriałowe – 22,5% / 25%; odpady wielkogabarytowe – 48% / 70%; odpady budowlane – 40% / 60%; odpady niebezpieczne z grupy odpadów komunalnych – 51,5% / 80%; deponowane na składowiskach nie więcej niż 63,5% / 51% wszystkich odpadów komunalnych.

- Cele te są zgodne z celem postawionym w wojewódzkim i powiatowym  planie gospodarki odpadami.

- Cele krótkookresowe na lata 2006 – 2009:

    - ukształtowanie pro-środowiskowych postaw mieszkańców województwa,

    - objęcie zorganizowaną zbiórką odpadów wszystkich mieszkańców miast 
i  93% mieszkańców terenów wiejskich,

    - skierowanie w 2008 r. na składowiska do 63% (wagowo) całkowitej ilości odpadów ulegających biodegradacji (w stosunku do 1995 r.),

    - osiągnięcie w 2008 r. zakładanych limitów odzysku i recyklingu poszczególnych odpadów: opakowania z papieru i tektury – 45%, opakowania ze szkła – 35%, opakowania z tworzyw sztucznych – 22%, opakowania metalowe – 35%, opakowania wielo-materiałowe – 20%, odpady wielkogabarytowe – 26%, odpady budowlane – 20%, odpady niebezpieczne (z grupy odpadów komunalnych) – 23%,

    - deponowanie na składowiskach nie więcej niż 76% wytworzonych odpadów komunalnych.

    - Objęcie zorganizowaną zbiórką odpadów wszystkich mieszkańców gminy w tym minimum 95% mieszkańców terenów wiejskich, a co za tym idzie ograniczenie niekontrolowanego wprowadzania odpadów do środowiska.

    - Skierowanie w roku 2008 na składowiska do 82% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995).

    - Osiągnięcie do końca roku 2008 zakładanych limitów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych: odzysku w wysokości 50%, recyklingu 25%. Zgodnie z Dyrektywą UE 94/62/EC w okresie 5 lat od wprowadzenia jej postanowień do prawa krajowego winien być osiągnięty co najmniej 50 %-wy odzysk materiałowych i energetycznych walorów zużytych opakowań, przy tym odzysk na cele recyklingu (wykorzystania materiałowego) winien osiągnąć 25 % globalnie i 15 % w odniesieniu do każdego rodzaju materiału (szkło, tworzywa sztuczne itd.). Jeśli założyć realne wprowadzenie w/w dyrektywy do prawa krajowego w roku 2004, to w/w poziomy odzysku winny być osiągnięte około roku 2010. Można przyjąć z dużym prawdopodobieństwem, iż aktualnie w analizowanej gminie udział objętości odpadów opakowaniowych stanowi około 60 % w strumieniu odpadów komunalnych. W stosunku do oszacowanych wskaźników powstawania odpadów, przy założeniu średniego ciężaru objętościowego opakowań ok. 100 kg/m3 - wskaźnik wagowy udziału opakowań na analizowanym obszarze wynosi: ok. 20 kg / M rok - na terenach wiejskich . Osiągnięcie 25 %-go odzysku w chwili obecnej oznaczałoby możliwość zawrócenia do obiegu materiałowego i równoczesnego "odciążenia" masy odpadów komunalnych: na terenach wiejskich - 
o 5 kg / M rok, tj. 0,05 m3 / M rok, tj. ok. 15 % objętości.

- Cele średnio i długookresowe na lata 2008 – 2015:

- Skierowanie w roku 2010 na składowiska nie więcej niż 75% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995).

- Deponowanie w roku 2015  na składowiskach nie więcej niż 53% wszystkich odpadów komunalnych.

- Kierunki działań dla osiągnięcia założonych celów:

- Podnoszenie świadomości społecznej obywateli poprzez ciągłą edukację, w szczególności             w zakresie minimalizacji wytwarzania odpadów i segregacji.

- Wprowadzanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi w układzie ponadlokalnym,                w tym transfer odpadów do   sortowni i stacji przeładunkowej  odpadów w  powiecie sanockim

- Powołanie  związku gmin – pozwoli to  na uporządkowanie gospodarki odpadami w całym powiecie,

- Konsekwentne wdrażanie systemu selektywnej zbiórki odpadów na obszarze całej gminy.

- Sukcesywna eliminacja odpadów ulegających biodegradacji z odpadów kierowanych na składowiska. Strategiczna Dyrektywa UE 91/156/EEC z 18 marca 1991r. wprowadza obowiązek składowania od 2002 roku tylko odpadów przetworzonych, tj. pozostałości                    z innych  intensywnych metod unieszkodliwiania i przerobu. Istotnym wymogiem,  wynikającym  z  dyrektywy  unijnej  1999/B1/EC  z  dnia 26  kwietnia 1999r.  w sprawie ziemnych składowisk odpadów, jest ograniczenie w deponowanych odpadach zawartości frakcji organicznej. Wprowadza się obowiązek stopniowego zmniejszania ilości składowanych odpadów biologicznie rozkładalnych, w terminach zależnych od przyjęcia Dyrektyw, tj.:

• nie później niż do 2010 - ograniczenie do 75 % masy frakcji organicznej z roku 1995,

• nie później niż 2013  - ograniczenie do 50 %,

• nie później niż do 2020 - ograniczenie do 35 %.

Faza I - w ciągu 5 lat od wejścia w życie dyrektywy - zawartość frakcji organicznej nie może przekraczać 75 % zawartości z roku 1995. Przyjmując jako datę przystąpienia Polski do Unii rok 2004, dwa lata potrzebne do tego, by dyrektywa stała się obowiązującym prawem polskim, później kolejne pięć lat - zgodnie z w/w wytycznymi wynikającymi z dyrektywy (I faza). Oznacza to, że około roku 2010 podany powyżej wymóg 75 % będzie musiał być spełniony. W praktyce jest to ca. 22 % organiki, zamiast obecnych ok. 30 % . Faza II - po ośmiu latach - czyli około 2013 r. zawartość organiki może wynosić maksymalnie 50 % w odniesieniu do jej udziału w 1995 r. (co daje wartość bezwzględną ok. 15 %). Faza III - po 15 latach, czyli około 2020r. - redukcja organiki do 35 % jej zawartości w porównawczym roku 1995 (co daje wartość bezwzględną ok. 10 %). Dyrektywa 1999/31/EC prezentuje nowe podejście do problematyki składowisk, wymuszając podejmowanie rozwiązań bardziej zaawansowanych technologicznie.

•    Przed składowaniem odpady muszą być poddane uprzedniej obróbce, poprzez       zastosowanie procesów fizycznych, chemicznych lub biologicznych, zmieniających       charakterystyki odpadów w celu zredukowania ich objętości lub niebezpiecznego

- preferowanie kompostowania odpadów organicznych we własnym zakresie na terenach wiejskich oraz miejskich z zabudową jednorodzinną.

- Wdrażanie systemu zbiórki i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych.

- Rozwój systemów zbiórki i zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych i budowlanych.

- Wprowadzenie selektywnej zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego

- Edukacja ekologiczna w szkołach – zbieranie zużytych bateri, butelek typu PET, itp.

- Kierunki działań do osiągnięcia założonych celów są zgodne z kierunkami określonymi                        w wojewódzkim i powiatowym  planie gospodarki odpadami.

Przy opracowywaniu planu gospodarki odpadami komunalnymi na obszarze gminy kierowano się następującymi założeniami:

Docelowo na terenie powiatu Sanockiego będzie zlokalizowany ZZO Sanok:

- wariant I – lokalizacja na terenie miasta Sanok , gminy Sanok oraz miasta i gminy Zagórz

- wariant II – lokalizacja na obszarze gminy Zarszyn

Zawarte zostanie porozumienie międzygminne w tej sprawie.

Odpady komunalne będą wywożone do ZZO Sanok.

Na obszarach gminy będzie odbywała się selektywna zbiórka odpadów. Sposób zbiórki odpadów zależeć będzie od przyjętej w ZZO technologii.

Na obszarach gminy będzie odbywała się selektywna zbiórka odpadów. Sposób zbiórki odpadów zależeć będzie od przyjętej w Sortowni technologii.

Zebrane selektywnie odpady komunalne (odpady organiczne, surowce wtórne) poddawane będą  w pierwszej kolejności procesowi odzysku (materiałów lub energii). Pozostałe odpady oraz odpady z procesów przetwarzania odpadów zebranych selektywnie, deponowane będą na składowiskach.

Prowadzone będą bardzo intensywne działania informacyjno-edukacyjne mające na celu zachęcanie mieszkańców do zagospodarowywania odpadów organicznych we własnym zakresie (kompostowanie przydomowe, karmienie zwierząt na terenach wiejskich itp.).

Zarówno system zbiórki opakowaniowych surowców wtórnych, jak i system odbioru odpadów niebezpiecznych od mieszkańców będzie uzupełnieniem systemów postępowania z odpadami opakowaniowymi i niebezpiecznymi wynikających z:

  - Ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z dnia 11 maja 2001 r.

(Dz. U. Nr 63 poz.638 z późn. zm..).

  - Ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania  niektórymi  odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej z dnia 11 maja 2001 r. (Dz. U. Nr 63 poz.639 z późn. zm..).

Plan działań w gospodarce osadami ściekowymi

Cele długookresowe określone w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami.

    - zwiększenie stopnia kontroli obrotu komunalnymi osadami ściekowymi celem zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa zdrowotnego i ochrony środowiska,

    - zwiększenie stopnia przetworzenia komunalnych osadów ściekowych,

    - maksymalizacja stopnia wykorzystania substancji biogennych zawartych w osadach, przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich wymogów dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego  i chemicznego,

Cele krótkookresowe określone w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami
 w zakresie komunalnych osadów ściekowych:

    - zwiększenie stopnia kontroli obrotu komunalnymi osadami ściekowymi celem zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa zdrowotnego i ochrony środowiska,

    - zwiększenie stopnia przetworzenia komunalnych osadów ściekowych,

    - maksymalizacja stopnia wykorzystania substancji biogennych zawartych 
w osadach przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich wymogów dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego i chemicznego.

Ustawa o odpadach zdefiniowała kierunki stosowania komunalnych osadów ściekowych pod specjalnymi warunkami jako wykorzystanie osadów:

- w rolnictwie, rozumianym jako uprawa wszystkich płodów rolnych wprowadzanych do obrotu handlowego, włączając w to uprawy przeznaczane do produkcji pasz,

- do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolne,

- do dostosowania gruntów do określonych potrzeb wynikających z planów gospodarki odpadami, planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

- do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu,

- do uprawy roślin nie przeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz.

Przyjęcie takich kierunków wykorzystania wynika z potrzeby maksymalnego wykorzystanie składników biogennych zawartych w osadach. O możliwości uruchomienia danego kierunku wykorzystania decyduje jednakże nie tylko fakt obecności składników biogennych lecz również obecność substancji toksycznych, których ilość w środowisku winna być limitowana, a kontakt z produktami przeznaczonymi do spożycia winien być eliminowany. Generalnie, o kierunkach wykorzystania decyduje znajomość charakterystyki osadów i składu chemicznego. Prognozy w tym zakresie są bardzo niepewne i z konieczności muszą opierać się o pewne założenia poparte odpowiednimi badaniami (zawartość metali ciężkich , jaj pasożytów)

Projekt systemu gospodarowania komunalnymi osadami ściekowymi do 2015 roku.

W ramach gospodarowania osadami ściekowymi na terenie Gminy Jasienica Rosielna zakłada się następujące działania.

- Rolnicze wykorzystanie osadów ściekowych (spełniających odpowiednie normy) przy uprawie roślin przemysłowych np. wierzby energetycznej.

- Kompostowanie osadów ściekowych. Bezpośrednio na kompost mogą być przerabiane osady ściekowe nie zawierające nadmiernych ilości metali ciężkich. Proces kompostowania może być prowadzony w pryzmach lub dołach na wolnym powietrzu bądź w komorach zamkniętych. Osady ściekowe mogą być kompostowane wspólnie 
z odpadami ogrodowymi, odpadami drzewnymi, z przemysłu rolno-spożywczego. Kompostowaniu można poddać osady surowe albo ustabilizowane. Proces kompostowania osadów musi być poprzedzony procesem ich zagęszczania. Nie można kompostować osadów w stanie płynnym. Kompostowanie osadów pozwala na zmniejszenie objętości wysypiska, uzyskanie produktu do nawożenia gleb, rekultywacji gruntów albo do zastosowania jako warstwy izolacyjne. Kompostowanie osadów jest również zabiegiem powodującym higienizację osadów.

- Wykorzystanie odpowiednio przygotowanych osadów na przysypkę składowisk.

- Deponowanie osadów ściekowych na składowiskach. Opcję tę należy stosować 
w przypadku, gdy brak jest możliwości wykorzystania innych sposobów unieszkodliwiania osadów. Nie zakłada się budowy oddzielnych składowisk tylko na składowanie osadów ściekowych. Składowanie osadów powoduje proces produkcji biogazu co jest istotne przy systemie jego ujmowania i wykorzystywania. Migrujący 
z wysypiska biogaz może stwarzać zagrożenie dla środowiska naturalnego.

– aktualnie ze względu na uwarunkowania prawne  opcja ta nie może być stosowana.

Zadania strategiczne i niezbędne koszty związane z realizacją   przedsięwzięć 
w gospodarce odpadami komunalnymi

Wprowadzanie w życie przyjętego planu gospodarki odpadami w sektorze komunalnym wiązać się będzie z koniecznością ponoszenia kosztów niezbędnych do realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z rozbudową, modernizacją, likwidacją oraz rekultywacją składowisk . Niezbędne dla realizacji założonych działań koszty wyliczono na podstawie:

  - danych przedstawionych przez inwestora,

  - kosztów jednostkowych zamieszczonych w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami i Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami i Powiatowym Planie Gospodarki Odpadami

W oparciu o powyższe wskaźniki oraz sporządzone bilanse oszacowano dla Gminy Jasienica Rosielna niezbędne nakłady finansowe oraz jednostkowe koszty funkcjonowania,                w przeliczeniu na 1 mieszkańca i na 1 Mg wytworzonych odpadów.

Koszty inwestycyjne i pozainwestycyjne podano wraz z harmonogramem działań:

- krótkoterminowych (lata 2005 – 2007)

- średnioterminowych (2008 – 2011)

- długoterminowych (2012 – 2015)

Aby uzyskać założone cele, wynikające z KPGO , WPGO, PPGO proponuje się podjęcie następujących kierunków działań w zakresie gospodarki odpadami 
na terenie GMINY:

- w zakresie gospodarowania odpadami powstającymi w sektorze komunalnym:

1. objęcie wszystkich mieszkańców gminy systemem zorganizowanej zbiórki odpadów komunalnych: koniecznym jest podpisanie umów na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ze wszystkimi mieszkańcami poszczególnych miejscowości, co zredukuje niekontrolowany wpływ odpadów do środowiska i zahamuje proces tworzenia tzw. „dzikich wysypisk śmieci”; Kontynuować na osiągniętym przed rokiem 2008 poziomie (około 100 %) obsługę w zakresie odbioru odpadów od ludności  gminy, zakładów, obiektów i instytucji.

2. konsekwentne wdrażanie i rozwijanie systemu selektywnej zbiórki odpadów przydatnych do odzysku lub recyklingu na terenie całej gminy: surowce wtórne (papier, tektura, odpady opakowaniowe, w tym metalowe, tworzywa sztuczne, złom, metale kolorowe, szkło białe i szkło kolorowe) powinny być zbierane do odpowiednio oznakowanych worków, pojemników lub kontenerów, a następnie dostarczane do przerobu przez specjalistyczne przedsiębiorstwa;

Zwiększyć ilość grup odzyskiwanych surowców wtórnych oraz pozyskiwanych                           i utylizowanych odpadów niebezpiecznych.

3. Kontynuowanie systemu segregacji „u źródła” odpadów podlegających biodegradacji (odpady kuchenne oraz odpady zielone):

w pierwszej kolejności należy zorganizować selektywną zbiórkę tych odpadów, bezpośrednio z domostw, przy użyciu  pojemników na biomasę, worków papierowych lub worków plastikowych ulegających biodegradacji. Zebrane odpady powinny być kompostowane                      w przydomowych stosach kompostowych, zorganizowanych na własny użytek, w przypadku zabudowy jednorodzinnej. W przypadku zabudowy zwartej lub wielorodzinnej należy zorganizować system kompostowania w tzw. pryzmach na otwartym powietrzu. Tak wyprodukowany kompost będzie udostępniany mieszkańcom, lub wykorzystywany do rekultywacji terenu

4. Stworzenie systemu selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych pochodzących                z gospodarstw domowych:

system zbiórki tych odpadów może być rozwiązany przez utworzenie tzw. Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (GPZON) przyjmujących bezpłatnie odpady niebezpieczne od mieszkańców i odpłatnie od małych i średnich przedsiębiorstw lub wariant tzw. „zbiórki obwoźnej” – specjalnie przystosowany pojazd w określone dni po wytyczonej trasie będzie odbierał zebrane odpady niebezpieczne;

5. Stworzenie systemu zbierania odpadów wielkogabarytowych:

okresowy odbiór tych odpadów bezpośrednio od ich właścicieli oraz stworzenie warunków do zamówienia takiej usługi indywidualnie, jako „usługa na telefon”;

6. Wdrożenie systemu zbierania odpadów budowlanych;

7. Modyfikacja systemu odpłatności za wytwarzane odpady:

poprzez  podwyższenie  stawek opłat  za odpady niesegregowane „u źródła”,  zmieszane               z surowcami wtórnymi lub odpadami niebezpiecznymi, bądź zastosowanie stawek bonifikacyjnych dla odpadów segregowanych;

8. Wdrożenie systemu kompostowania przydomowego i/lub wariant kompostowania             w pryzmach;

- Podnoszenie świadomości ekologicznej obywateli;

- w zakresie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi:

- zapewnienie warunków bezpiecznego dla zdrowia ludzi usunięcia wyrobów zawierających azbest i zdeponowania ich na wyznaczonych składowiskach w sposób eliminujący ich negatywne oddziaływanie,

- inicjowanie związków gmin dla budowy składowiska odpadów azbestowych na terenie powiatu,

- inspirowanie właściwej działalności w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest, poszukiwanie inwestorów i podejmowanie inicjatyw lokalizacyjnych,

- zapewnienie odzysku i recyklingu olejów odpadowych,

- zapewnienie odzysku i recyklingu wycofanych z eksploatacji pojazdów.

- Wyszczególnione powyżej cele, mogą być realizowane w dwóch wariantach:

        - wg istniejącej struktury, gdy każda gmina rozwiązuje problemy gospodarki odpadami we własnym zakresie,

        - w ramach współdziałania w formie związku  lub porozumienia międzygminnego.

1.5 Założone cele w  Programie  Ochrony Środowiska dla Gminy Jasienica Rosielna

Strategia długoterminowa będzie stanowić podstawę planowania działań w zakresie ochrony środowiska w latach 2005-2014 na terenie Gminy Jasienica Rosielna. Długoterminowy cel, uwzględniający kierunki rozwojowe w regionie to:

- Harmonijny, zrównoważony rozwój gminy, w którym wymagania ochrony środowiska mają nie tylko istotny wpływ na przyszły charakter regionu ale również wspierają jego rozwój gospodarczy

Strategia do roku 2014 została sformułowana w oparciu o ocenę stanu istniejącego, tendencje mające istotne znaczenie dla przyszłości gminy i najważniejsze kierunki rozwojowe. Została ona opracowana w odniesieniu do poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego, dla których zdefiniowano długoterminowe cele i opisano strategię ich osiągnięcia.

Realizacja Programu ochrony środowiska ma na celu zachowanie walorów środowiska                  i poprawę jego stanu na terenach zdegradowanych. Jako główne cele programu przyjmuje się:

Najważniejsze cele  Programu to:

1) 	koordynowanie działań administracji publicznej wszystkich szczebli, instytucji, pozarządowych organizacji ekologicznych na terenie gminy w zakresie:

- realizacji  terminowych zobowiązań wynikających z podpisanego z Unią Europejską Traktatu Akcesyjnego (związanych ze zrównoważonym rozwojem, a więc stykiem ochrony środowiska z gospodarką i kwestiami społecznymi);

- wdrażania nowych wymagań i standardów środowiskowych i przedsięwzięć poprawiających standardy związane z zaopatrzeniem mieszkańców w wodę, odprowadzaniem ścieków, unieszkodliwianiem odpadów, poprawą klimatu akustycznego, pełną dostępnością do informacji o środowisku i jego ochronie, udziałem  społeczeństwa w procesach ocen oddziaływania na środowisko;

- ochrony walorów przyrodniczo-krajobrazowych na terenie gminy;

- realizacji Strategii Rozwoju Gminy Jasienica Rosielna (gdzie jednym  z ważniejszych celów strategicznych jest „Dobrze funkcjonujące środowisko przyrodnicze”);

- podnoszenia świadomości ekologicznej społeczeństwa i wiedzy o stanie środowiska;

- stworzenie podstawy do występowania o zewnętrzne  środki finansowe potrzebne do realizacji przedsięwzięć ochrony środowiska;

- określenie priorytetów ochrony środowiska gminy, z uwzględnieniem szans rozwojowych gminy i województwa podkarpackiego oraz celów i kierunków działań ustalonych w dokumentach na szczeblu krajowym, wojewódzkim i gminnym.

Program opracowany został na 3 lata (2007 –2009 r.), z tym że przewidziane w nim działania obejmują w perspektywie okres do 2015 r.

Dokument powstał w oparciu o tzw. otwarty proces planowania, co oznacza:

włączenie zainteresowanych jednostek (m. in. władz wojewódzkich, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji wojewódzkich, przedsiębiorców, społeczeństwa, organizacji ekologicznych) do opracowywania i realizacji Programu;

konieczność aktualizowania, przyjętych priorytetów, kierunków działań  itp., w zależności od zmiany uwarunkowań realizacji Programu.

W Programie sprecyzowano rodzaj i harmonogram działań proekologicznych, głównie              o charakterze systemowym i znaczeniu ponadlokalnym, a także środki niezbędne do osiągnięcia założonych celów (w tym mechanizmy prawno – ekonomiczne i środki finansowe).

Ustalenia programu obejmują:

Strategię ochrony i poprawy stanu środowiska, a w niej:

- określone cele strategiczne, w obrębie których wyznaczono cele ekologiczne,

- priorytetowe długookresowe cele ekologiczne (do 2015) i wyznaczone 
w ramach tych celów  cele średniookresowe (do 2011) wyznaczone były cele  krótkookresowe (2004 - 2008), zmierzające do usunięcia problemów lub realizacji działań ochronnych, ustalone według stopnia ważności dla realizacji Programu.

- działania inwestycyjne i pozainwestycyjne ustalone w ramach, każdego 
z wyznaczonych celów średniookresowych lub długookresowych, ustalone według stopnia ważności dla realizacji Programu.

- system zarządzania Programem, w tym:

- kontrola realizacji Programu (monitoring poprzez mierniki realizacji przyjętej strategii działań),

- uczestnicy Programu,

- koszty i źródła finansowania Programu (środki niezbędne do osiągnięcia założonych celów, w tym mechanizmy prawno-ekonomiczne i środki finansowe).

1.6. Opis stanu aktualnego gospodarki odpadami na terenie gminy Jasienica Rosielna

W Gminie Jasienica Rosielna w zakresie gospodarki odpadowej realizowane są cele przyjęte w Gminnym Planie Gospodarki Odpadami. Na terenie Gminy Jasienica Rosielna                 w zakresie zbiórki odpadów prowadzony jest system bezpośredniego usuwania odpadów, tzn. oparty o regularną usługę zbierania odpadów przy użyciu znormalizowanego sprzętu do gromadzenia i wywozu odpadów. Stosowany jest system „umowny”, polegający na przekazaniu obowiązków w zakresie gospodarki komunalnymi przedsiębiorcom posiadającym stosowne zezwolenia. Na obszarze gminy  zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych             w 2008 r. objętych było blisko 90 % mieszkańców poszczególnych miejscowości. Sposób zbiórki odpadów niesegregowanych jest typowy dla warunków polskich. Odpady te na terenach zabudowy jednorodzinnej, zbierane są do worków foliowych. Za odpady zmieszane pobierana jest opłata 7 i 4 zł/za worek 120 l i 2,50 zł/za worek odpadów segregowanych. Przy obiektach użyteczności publicznej oraz przy cmentarzach ustawione są kontenery na odpady zmieszane. Ponadto na terenie całej gminy rozstawione są pojemniki do zbiórki selektywnej baterii, głównie w szkołach podstawowych i sklepach – 10 pojemników, oraz pojemniki typu IGLOO na odpady segregowane. Zakres selektywnej zbiórki obejmuje  szkło, makulaturę, tworzywa sztuczne i metale. Ponadto od 2007 roku odbierane są odpady wielkogabarytowe           i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (zamieszczono n/t ogłoszenie na stronie internetowej UG Jasienica Rosielna) – odbiór na zgłoszenie telefoniczne, również od 2007 roku wprowadzono zbiórkę selektywną u źródła odpadów niebezpiecznych do specjalnie do tego celu przeznaczonych worków. Na obszarze Gminy zbiera się około  300 Mg stałych odpadów komunalnych rocznie (w tym odpady segregowane), średnio ok. 0,05 Mg/M/rok co jest wskaźnikiem dużo niższym w odniesieniu do wskaźników wg KPGO – wynika to                     z specyfiki gminy.

Podstawową metodą unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Gminie Jasienica Rosielna, jest ich składowanie na składowisku odpadów w Krośnie i w Dukli. Unieszkodliwia się w ten sposób około 265 Mg/rok odpadów komunalnych.

Zorganizowanym wywozem odpadów komunalnych na terenie Gminy Jasienica Rosielna w 2003 r. objętych było 100 % mieszkańców gminy (założenie to wynika z tego że w 2003r w gminie był stosowany system zbiórki do kontenerów), aktualnie ta sytuacja nieznacznie się zmieniła i stopień objęcia zbiórką odpadów wynosi blisko 93% - 91% podpisanych umów na wywóz odpadów w systemie zbiórki u źródła.

Na terenie Gminy Jasienica Rosielna  problem „dzikich wysypisk” jest obecnie  marginalny,  aktualnie tj. w 2006r zlikwidowano 2 „dzikie wysypiska”. W Gminie Jasienica Rosielna zbiórkę odpadów komunalnych reguluje nowy regulamin utrzymania czystości                  i porządku na terenie gminy Uchwała z dnia 29.06.2006 nr XXXII/238/2006 Rady Gminy Jasienica Rosielna. Zbiórką, transportem, unieszkodliwianiem zajmują się przedsiębiorcy którzy uzyskali stosowne zezwolenie:

Decyzja Wójta Gminy Jasienica Rosielna dla Kędra Andrzej  - Usługi Transportowe, Handel Materiałami Budowlanymi, Jasienica Rosielna 222 w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie odbierania i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z  terenu gminy Jasienica Rosielna

Decyzja Wójta Gminy Jasienica Rosielna dla Zakładu Transportowo – Remontowego S.C. Roman Nogaj, Stanisław Szewczyk, Blizne 240B w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie odbierania i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z  terenu gminy Jasienica Rosielna

Niesegregowane odpady komunalne są składowane na składowisku odpadów w Krośnie i Dukli natomiast odpady segregowane w specjalnie do tego celu oznakowanych workach odebrane od właścicieli nieruchomości przekazywane są do dalszej przeróbki przez firmy recyklingowe. Część odpadów segregowanych pochodzi z segregacji w systemie pojemnikowym. Przeprowadzona analiza gospodarki odpadami wykazała jednak, że nie wszystkie wytwarzane odpady komunalne są odbierane od mieszkańców duża część odpadów jest zagospodarowywana we własnym zakresie. Potwierdzają to dane odnośnie masy zebranych odpadów w latach 2004 – 2008.

System zorganizowanego wywozu odpadów zmieszanych funkcjonujący na terenie gminy Jasienica Rosielna obejmuje:

Wywóz odpadów od mieszkańców gminy przez Przedsiębiorców którzy uzyskali zezwolenia, blisko 93 % mieszkańców objętych jest zorganizowaną obsługą w zakresie zbiórki i wywozu odpadów segregowanych, 91 % mieszkańców podpisała umowy na odbiór odpadów zmieszanych, reszta właścicieli nieruchomości wywozi odpady we własnym zakresie. Poniżej zamieszczono rejestr ilości budynków, mieszkańców i zawartych umów na wywóz nieczystości ciekłych i odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości mieszkańców gminy w poszczególnych latach w Gminie Jasienica Rosielna.

| Rok | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ilość zawartych umów na odbiór odpadów przez mieszkańców Gminy Jasienica Rosielna | 89% | 90% | 91% |

Ilość kontenerów KP-7 /ustawionych przy obiektach infrastruktury / na terenie całej gminy wynosi około 16 szt . – kontenery KP-7 ustawione są w następujących punktach :

- pod Urzędem Gminy,

- WDK Orzechówka,

- Szkoły (TITAN-EKO)

- w okolicach cmentarzy

- w Orzechówce – Dom Zakonnic

- pod warsztatami samochodowymi w Bliznem

Oprócz kontenerów na terenie gminy rozstawione są kosze – w ilości 30 sztuk.

Odbiór odpadów z gospodarstw domowych odbywa się bezpośrednio z posesji zgodnie                          z harmonogramem wywozu tj. 2 razy w miesiącu  przez firmę wywozową Zakład Transportowo Usługowy R.Nogaj, S.Szewczyk oraz Andrzej Kędra 36-220 Jasienica Rosielna 212 na składowisko odpadów w Dukli.

.

Transport odpadów samochodem specjalistycznym w/w jednostki, tj.: dowóz odpadów zmieszanych do składowiska odpadów i sortowni surowców wtórnych na terenie Zakładu Komunalnego w Krośnie lub Dukli, a następnie na składowisko odpadów innych niż niebezpieczne w tych zakładach. Gmina nie posiada składowiska odpadów.

Odzysk odpadów o charakterze surowców wtórnych jest na bieżąco modyfikowany                   i usprawniany. Ze względu na prowadzoną w gminie Jasienica Rosielna segregację odpadów rozstawione są pojemniki typu TITAN-EKO (IGLOO) – 8 kompletów oraz 6 czteropaków na worki 120 l rozstawione  nad zbiornikiem retencyjnym w Bliznem. Firma wywozowa wydzierżawia czteropaki osobom fizycznym celem selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Obecnie prowadzona  jest zbiórka selektywna bezpośrednio z gospodarstw – do zestawów kolorowych worków foliowych. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych prowadzona jest na telefoniczne zgłoszenie.

Na trenie sortowni w Zakładzie Komunalnym w Krośnie  (Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospoadrki Komunalnej w Krośnie), istnieje w przyszłości możliwość wydzielenia frakcji odpadów biodegradowalnych z strumienia zebranych odpadów i następnie przekazanie jej do kompostowania.

Zbiórka odpadów niebezpiecznych prowadzona jest przede wszystkim w szkołach do specjalnych pojemników (zbiórka zużytych baterii), przedsiębiorcy zajmujący się gospodarką odpadami na terenie gminy zajmują się również ich odbiorem do specjalnie do tego celu przeznaczonych worków – które są  rozprowadzane od 2007r.

Utylizacja padłych zwierząt dziko żyjących i bezdomnych odbywa się na podstawie  umowy z Firmą UTIRES Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Sp. z o.o.  w Leżachowie koszt utylizacji pokrywa Urząd Gminy.

Wdrożony jest system segregacji odpadów „u źródła". Mieszkańcom gminy dostarczane są worki do segregacji. Zakres selektywnej zbiórki „u źródła" aktualnie  obejmuje szkło, papier i tekturę  oraz tworzywa sztuczne,  ponadto zbierane są  metale i złom. W 2007 r system poszerzony został o odpady niebezpieczne, w szkołach prowadzona jest zbiórka baterii do specjalnie do tego celu zakupionych pojemników. Odpady wielkogabarytowe  odbierane są od mieszkańców na telefoniczne zgłoszenie. Należy nadmienić, że do zadań przedsiębiorców wykonujących obowiązki w zakresie zbiórki odpadów jest usprawnienie systemu zbiórki odpadów budowlanych i wielkogabarytowych, a w przyszłości też odpadów biodegradowalnych.

Zgodnie z założeniami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami na terenie  powiatu sanockiego ma powstać Zakład Unieszkodliwiania Odpadów. Projekt tego obiektu zakłada wykonanie stacji przeładunkowej odpadów wraz z linią sortowniczą i kompostownią w pierwszym etapie jego realizacji, natomiast dalszy etap zakłada opracowanie logistyki związanej z wykonaniem sieci stacji przeładunkowych w terenie oraz transportem.

Wykonanie linii sortowniczej oraz kompostowni pozwoli na wyselekcjonowanie frakcji odpadów, które zostaną przekazane do odzysku lub unieszkodliwienia. Pozwoli również  zbliżyć się do zakładanego maksymalnego poziomu  wytworzonych odpadów komunalnych, deponowanych na składowiskach. Ponadto wyeliminuje z ogólnego strumienia odpady biodegradowalne, które zostaną skierowane do kompostowni.

Poważnym nierozwiązanym problemem na terenie gminy jak i całej Polski jest duża ilość odpadów azbestowych, które zgodnie z założeniami Planu Krajowego powinny  zostać usunięte do 31.12.2032 r. Pozbycie się tak dużej ilości wyrobów wymaga przygotowania odpowiedniej infrastruktury w postaci składowisk niebezpiecznych odpadów, firm remontowych i transportowych przeszkolonych do pracy z azbestem. Urząd Gminy jest                     w posiadaniu inwentaryzacji pokryć dachowych z eternitu i z dokumentacji wynika, że                   w gminie jest 148 005 m2 pokryć dachowych wykonanych z eternitu. Usuwanie azbestu jest   b. kosztowne i wymaga odpowiednich nakładów finansowych.

Na terenie Gminy Jasienica Rosielna aktualnie funkcjonuje jedna komunalna  oczyszczalnia ścieków zlokalizowana w Bliznem. Jest to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna oparta na procesie osadu czynnego, osad odwadniany jest w systemie filtracyjnym i po odwodnieniu był deponowany na składowisku odpadów lub wykorzystywany rolniczo.

Obecnie na terenie gminy nie funkcjonuje żadna spalarnia odpadów medycznych. Lekarze i ośrodek zdrowia rozwiązał problem gospodarki odpadami pochodzącymi z tej placówki poprzez zawarcie umów ze specjalistycznymi podmiotami działającymi w oparciu             o zezwolenia wymagane w tym zakresie.

Każdego roku, jako organizator, Urząd Gminy Jasienica Rosielna organizuje Akcję Sprzątanie Świata, w której uczestniczą szkoły i inne instytucje Gminy. Akcja w gminie jest szeroko promowana przy pomocy plakatów i ulotek informacyjnych, natomiast uczestnikom Akcji umożliwia się skorzystanie z worków i rękawic, a także zapewnia się wywóz zebranych odpadów. Ponadto prowadzone są inne działania proekologiczne mające związek z promocją segregacji odpadów, zbiórki odpadów i ochrona środowiska, które wymieniono poniżej.

W zakresie edukacji ekologicznej Urząd Gminy Jasienica Rosielna był organizatorem lub współorganizowała następujące akcje i konkursy i inne inicjatywy:

Akcja ‘’Sprzątanie Świata’’ organizowana corocznie w Gminie przy udziale Starostwa Powiatowego w Brzozowie /zakup worków, rękawic, zbiórka zebranych śmieci/

2. Rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania                    i odzysku

Jednym z zasadniczych elementów sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami jest określenie zmian ilościowych i struktury odpadów na poszczególnych etapach gospodarowania odpadami na danym terenie. W tym celu  wykonano analizę porównawczą obejmującą wszystkie rodzaje odpadów.

W sprawozdaniu uwzględniono wszystkie rodzaje odpadów poddawanych procesom odzysku i unieszkodliwiania na terenie gminy.

Tabela 1. Ilości i rodzaje odpadów komunalnych poddanych poszczególnym procesom
                  unieszkodliwiania na terenie gminy w latach 2006-2008.

|  | 2006 r. |  | 2007 r. |  | 2008 r. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa lub kod odpadu | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu unieszkodliwiania | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu unieszkodliwiania | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu unieszkodliwiania |
| 20 03 01 niesegregowane zmieszane odpady komunalne | 295,2 | D5 | 252,3 | D5 | 275,2 | D5 |

Tabela 2. Ilości i rodzaje odpadów (z wyłączeniem odpadów komunalnych) poddanych
             poszczególnym procesom unieszkodliwiania na terenie gminy w latach 2006-2008.

|  | 2006 r. |  | 2007 r. |  | 2008 r. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa lub kod odpadu | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu unieszkodliwiania | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu unieszkodliwiania | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu unieszkodliwiania |
| Skratki 19 01 01 | 1,5 | D5 | 2,7 | D5 | 3 | D5 |
| Piasek 19 01 01 | 0,5 | D5 | 0,5 | D5 | 0,5 | D5 |

Objaśnienia do tabel 1 i 2:

Kod odpadu lub kod grupy odpadów - według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206).

Masa - według informacji zawartych w wojewódzkiej bazie danych prowadzonej przez marszałka województwa lub w odniesieniu do 2008 r. zgodnie z informacjami zawartymi w formularzach służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach i komunalnych osadach ściekowych określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz.U. Nr 152, poz. 1737).

Oznaczenie procesu unieszkodliwiania – zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

W tabelach należy zebrać zsumowane dane o odpadach poddanych unieszkodliwianiu na terenie gminy. Oznacza to podanie łącznej masy odpadów dla każdego kodu odpadów. Jeżeli odpady jednego rodzaju były poddawane różnym procesom unieszkodliwiania, należy pokazać w odrębnych wierszach, jaka masa danego odpadu była poddana jakiemu procesowi unieszkodliwiania.

Tabela 3. Ilości i rodzaje odpadów komunalnych poddanych poszczególnym procesom 
                 odzysku na terenie gminy w latach 2006-2008.

|  | 2006 r. |  | 2007 r. |  | 2008 r. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa lub kod odpadu | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu odzysku | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu odzysku | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu odzysku |
| papier i tektura 20 01 01 | 9,4 | R13 | 5,3 | R13 | 1,8 | R13 |
| Tworzywa sztuczne 20 01 39 | 8,2 | R13 | 2,5 | R13 | 2,9 | R13 |
| Metale 20 01 40 | 4,2 | R13 | 4,0 | R13 | 7,1 | R13 |
| Szkło 20 01 02 | 10,2 | R13 | 14,9 | R13 | 8,9 | R13 |
| Zużyte opony 16 01 03 | - | - | - | - | 3,6 |  |
| Zużyte urządzenia zawierające freony HCFC, HFC 16 02 11 | - | - | - | - | 1,4 |  |
| Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 20 01 36 | - | - | - | - | 0,1 |  |

Tabela 4. Ilości i rodzaje odpadów (z wyłączeniem odpadów komunalnych) poddanych
                 poszczególnym procesom odzysku na terenie gminy w latach 2006-2008.

|  | 2006 r. |  | 2007 r. |  | 2008 r. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa lub kod odpadu | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu odzysku | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu odzysku | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu odzysku |
| Osady ściekowe 19 01 05 | 133 | R10 | 127 | R10 | 131 | R10 |

Objaśnienia do tabel 3 i 4:

Kod odpadu lub kod grupy odpadów - według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów.

Masa - według informacji zawartych w wojewódzkiej bazie danych prowadzonej przez marszałka województwa lub w odniesieniu do 2008 r. zgodnie z informacjami zawartymi              w formularzach służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych                o odpadach i komunalnych osadach ściekowych określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych.

Oznaczenie procesu odzysku – zgodnie z załącznikiem nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

W tabelach należy zebrać zsumowane dane o odpadach poddanych odzyskowi na terenie gminy. Oznacza to podanie łącznej masy odpadów dla każdego kodu odpadów. Jeżeli odpady jednego rodzaju były poddawane różnym procesom odzysku, należy pokazać 
w odrębnych wierszach, jaka masa danego odpadu była poddana jakiemu procesowi odzysku.

3. Stan formalno-prawny instalacji do odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów

3.1. Składowiska odpadów

- Na terenie gminy nie występują  komunalne składowiska odpadów innych niż niebezpieczne.

3.2. Instalacje odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów

Na terenie Gminy Jasienica Rosielna nie występują instalacje do odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów.

4. Stan realizacji działań ujętych w gminnym planie gospodarki odpadami

na lata 2004-2008

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. Nr 66, poz. 620 wraz z późniejszymi zmianami) integralną częścią gminnego planu gospodarki odpadami jest opis działań, które na terenie gminy zostaną podjęte w celu poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami. Zgodnie z rozporządzeniem należało zdefiniować zadania strategiczne obejmujące okres co najmniej 8 lat. Powinien zostać też określony harmonogram realizacji przedsięwzięć obejmujący okres 4 lat zawierający:

- działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów,

- działania zmierzające do ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko,

- działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbiórki, transportu oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

- działania zmierzające do redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów.

Plan Gospodarki Odpadami zawiera harmonogram realizacji wymienionych wcześniej przedsięwzięć oraz wskazuje instytucje odpowiedzialne za ich realizację. Jednocześnie, mając na uwadze zapisaną w art. 15 ust. 2 ustawy o odpadach zasadę zgodności planów niższego szczebla z planami wyższego szczebla, w gminnym planie gospodarki odpadami należało uwzględnić te zapisy krajowego, wojewódzkiego i powiatowego planu gospodarki odpadami, które zostały wskazane do realizacji gminom wraz z przypisanym im harmonogramem czasowym. Określając zatem niezbędny zakres informacji, które powinny zostać ujęte                   w sprawozdaniu z gminnego planu gospodarki odpadami w pierwszej kolejności odniesiono się do przedsięwzięć, które wynikają z krajowego planu gospodarki odpadami.

Tabele od 1 do 4 zawierają zestawienie zadań przypisanych samorządom gminnym w KPGO   z terminem realizacji obejmującym lata 2004-2008 r. Zadania te  były uwzględnione                       w gminnym planie gospodarki odpadami w harmonogramach czteroletnich. Tym samym określenie stanu ich wykonania jest zasadniczą częścią sprawozdania z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami.

W kolumnie czwartej “Nazwa zadania w gminnym planie gospodarki odpadami” wpisano nazwę zadania zapisanego w gminnym planie gospodarki odpadami, które odpowiada zadaniu ujętemu w planie krajowym.

Tabela 1. Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy w latach 2004-2008.

| Lp. | Nazwa zadania w krajowym planie gospodarki odpadami | Rok realizacji wg KPGO | Nazwa zadania w gminnym planie gospodarki odpadami | Opis podjętych działań | Koszt [tys. PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przygotowanie i przyjęcie gminnych planów gospodarki odpadami. | 2004 | Przyjęcie gminnego planu gospodarki odpadami. | Gminny plan gospodarki został uchwalony przez Radę Gminy dnia 10.10.2006 nr uchwały: XXXV/250/2006 | 4 |
| 2. | Organizacja powiatowych międzygminnych i gminnych systemów gospodarki odpadami, wdrożenie nowych systemów zbiórki, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. | 2004-2008 |  |  |  |
|  |  |  | Wprowadzenie nowego systemu zbierania odpadów. Uaktualnienie lokalnych przepisów gospodarki odpadami uwzględniających wprowadzenie nowych systemów zbierania odpadów | Na terenie gminy został wdrożony nowy system gospodarki odpadami: Blisko 93% mieszkańców gminy zostało objętych zorganizowaną zbiórką odpadów. Rozpoczęto segregację odpadów u źródła , zbiórkę surowców do recyklingu, odpadów wielkogabarytowych i odpadów niebezpiecznych . | 150 (Koszt eksploatacji systemu w latach 2004 – 2008) |
|  |  |  |  | Rada gminy zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw uchwalił nowy regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy – Uchwała nr XXXII/238/2006 z dnia 29.06.2006 r |  |
|  |  |  |  | Wójt Gminy, zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw uchwalił do dnia 13 kwietnia 2006 r. określił i podał do publicznej wiadomości wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Zarządzenie Nr 8//2006 z dnia 22.05.2006 r. |  |
|  |  |  |  | Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw niektórzy przedsiębiorcy w terminie 6 miesięcy od dnia podania do publicznej wiadomości wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości dostosowali swoją działalność do zmian wprowadzonych ustawą oraz wystąpili z wnioskiem o zmianę posiadanego zezwolenia na prowadzenie działalności na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. |  |
|  |  |  |  | W przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie wystąpił z wnioskiem o zmianę posiadanego zezwolenia na prowadzenie działalności na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, wójt, zgodnie z art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych stwierdził z urzędu, bez odszkodowania, wygaśnięcie dotychczasowej decyzji. |  |
|  |  |  |  | Gmina zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw gmina utworzyła do dnia 13 kwietnia 2006 r.: (2003 r) ewidencję umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy? Decyzje w zakresie odbierania odpadów komunalnych Decyzja Wójta Gminy Jasienica Rosielna GG 6431/3/06 z dnia 20.11.2006 dla Kędra Andrzej - Usługi Transportowe, Handel Materiałami Budowlanymi, Jasienica Rosielna 222 Decyzja Wójta Gminy Jasienica Rosielna GG6431/2/06 z dnia 09.11.2006 dla Zakładu Transportowo – Remontowego S.C. Roman Nogaj, Stanisław Szewczyk, Blizne 240 B |  |
|  |  |  |  | Zgodnie z art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w terminie do dnia 13 listopada 2005 r. przekazali Wójtowi, wykazy, o których mowa w art. 2 pkt 10 tej ustawy, według stanu na dzień 13 października 2005 r. |  |
| 3. | Intensyfikacja akcji podnoszenia świadomości społecznej w dziedzinie gospodarki odpadami. | 2004-2008 | Przeprowadzenie kampanii informacyjnej, podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa | Na terenie gminy realizowane były działania edukacyjno-informacyjne. Spotkania i konsultacje były organizowane przez Urząd Gminy we wszystkich sołectwach. Grupą docelową byli dorośli. Ponadto cały czas jest prowadzona edukacja ekologiczna w szkołach. Akcję edukacyjno-informacyjną prowadzi się do chwili obecnej (lata 2004 – 2008). Efektem jest wzrost zbiórki odpadów i akceptacja przez lokalną społeczność nowego systemu zbiórki odpadów. | 1,2 |
| 4. | Objęcie 100% mieszkańców zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych. | 2004-2008 | Objęcie systemem zorganizowanej zbiórki odpadów komunalnych wszystkich mieszkańców gminy. | Praktycznie większość bo 93% mieszkańców gminy została objęta zorganizowanym systemem odbioru odpadów komunalnych | Koszt jak w pkt.2 |
| 5. | Rozwój selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych i odpadów organicznych z gospodarstw domowych. | 2004-2008 | Wdrożenie systemu kompostowania przydomowego Opracowanie technologii zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji pochodzących z gospodarstw zabudowy zwartej (wielorodzinnej) | Na terenie gminy prowadzona jest akcja informacyjna mająca na celu propagowanie kompostowania odpadów organicznych w kompostowniach przydomowych. Na terenie gminy nie wdrożono system selektywnego zbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych i odpadów organicznych z gospodarstw domowych. | W miarę potrzeb |
| 7. | Rozwój selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Działania organizacyjne w celu zapewnienia w 2008 r. zbiórki na poziomie 20% odpadów wielkogabarytowych. | 2003-2008 | Wprowadzenie systemu segregacji odpadów „u źródła” ich powstawania oraz systemów zbierania dla: - odpadów biodegradowalnych - surowców do recyklingu, - odpadów wielkogabarytowych i budowlanych, - odpadów niebezpiecznych | Na terenie gminy wdrożono system selektywnego zbierania odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego od roku na przełomie roku 2007/2008. Rodzaj systemu (wystawka- zgłoszenie na telefon ) liczba i procent mieszkańców objętych systemem: 100% częstotliwość odbioru odpadów: w zależności od potrzeb ilość odpadów zbieranych w ciągu roku: bd | Jak w pkt.2 |
| 8. | Budowa instalacji do demontażu i recyklingu odpadów wielkogabarytowych o przepustowości 200 tys. Mg w 2008 r. na poziomie kraju. | 2004-2008 | . | Na terenie gminy nie została zbudowana instalacja do demontażu i recyklingu odpadów wielkogabarytowych ze względu na brak potencjału technicznego. |  |
| 9. | Rozwój selektywnej zbiórki odpadów budowlanych wchodzących w strumień odpadów komunalnych. Działania organizacyjne w celu zapewnienia w 2008 r. zbiórki na poziomie 15% odpadów budowlanych w skali kraju. | 2004-2008 | . | Na terenie gminy nie wdrożono systemu selektywnego zbierania odpadów budowlanych wchodzących w strumień odpadów komunalnych gdyż odpady te zagospodarowywane są indywidualnie do utwardzania dojazdów do posesji prywatnych. |  |
| 10. | Budowa instalacji do recyklingu odpadów budowlanych o przepustowości 370 tys. Mg w 2008 r. na poziomie kraju. | 2004-2008 |  | Na terenie gminy nie została zbudowana instalacja do recyklingu odpadów budowlanych wchodzących w strumień odpadów komunalnych. |  |
| 11. | Rozwój selektywnej zbiórki, celem unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych. Działania organizacyjne w celu zapewnienia w 2008 r. zbiórki na poziomie 15% odpadów niebezpiecznych w kraju. | 2004-2008 | Wprowadzenie systemu segregacji odpadów „u źródła” ich powstawania oraz systemów zbierania dla odpadów niebezpiecznych | Na terenie gminy wdrożono system selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych (np. przeterminowane leki, farby i lakiery, zużyte baterie, świetlówki) od roku 2007. Rodzaj systemu: - w szkołach podstawowych pojemnikowy, stacjonarny, - w gosp. indywidualnych objazdowy, wydawane będą odpowiednio opisane worki częstotliwość odbioru odpadów: 2 x w roku | Koszty jak w pkt.7 |
| 12. | Budowa instalacji linii unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych o przepustowości 17 tys. Mg w 2008 r. | 2004-2008 |  | Nie dotyczy |  |
| 13. | Budowa lub modernizacja składowisk odpadów komunalnych wg standardów i wymogów UE. | 2003-2012 |  | Nie dotyczy |  |
| 14. | Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych niespełniających wymogów UE. | 2003-2012 |  | Nie dotyczy |  |

Tabela 2. Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi na terenie gminy w latach 2004-2008.

| Lp. | Nazwa zadania w krajowym planie gospodarki odpadami | Rok realizacji Wg KPGO | Nazwa zadania w gminnym planie gospodarki odpadami | Opis podjętych działań | Koszt [tys. PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Organizowanie gospodarki odpadami opakowaniowymi na terenie gminy, w tym selektywnego zbierania finansowanego z opłat produktowych i opłat pobieranych przez organizacje odzysku. | 2004-2014 | Wprowadzenie systemu segregacji odpadów: zakup worków i pojemników na odpady segregowane | Gospodarka odpadami opakowaniowymi została częściowo zorganizowana na terenie gminy. Rodzaje odpadów zbierane w sposób selektywny: - opakowania z szkła - opakowania z tworzyw sztucznych Ilość odpadów zebrana w poszczególnych latach; 2004 – 0 2005 – 0 2006 – 0 2007 – 0 2008 - 0 Odpady opakowaniowe były częściowo zbierane jako: 20 01 01 – papier i tektura 20 01 02 - szkło 20 01 39 – tworzywa sztuczne 20 01 40 - metale |  |
| 2. | Budowa potencjału technicznego w zakresie selektywnego gromadzenia odpadów opakowaniowych: zapewnienie odpowiedniej ilości pojemników, budowa punktów gromadzenia odpadów opakowaniowych. | 2004-2014 | Wprowadzenie systemu segregacji odpadów: zakup worków i pojemników na odpady segregowane. | Na terenie gminy potencjał techniczny do zbiórki odpadów opakowaniowych jest niewystarczający, należy zwiększyć ilość punktów zbiórki tych odpadów i rozszerzyć asortyment o opakowania wielomateriałowe, opakowania z metali, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania szklane . |  |
| 3. | Budowa potencjału technicznego w zakresie transportu odpadów opakowaniowych: specjalistyczne i podstawowe środki transportu. | 2004-2014 | . | Na terenie gminy odbiorem odpadów segregowanych – potencjalnie część odpadów opakowaniowych mogłaby być wydzielana z strumienia odpadów segregowanych. Odbiorem tych odpadów mogą zajmować się przedsiębiorcy wymienieni w tabeli 1 |  |
| 4. | Działania informacyjno-edukacyjne dla społeczności lokalnej. | 2004-2014 | Np. organizacja programów edukacyjnych poświęconych prawidłowemu postępowaniu z odpadami opakowaniowymi. | Na terenie gminy realizowane były działania edukacyjno-informacyjne. Spotkania i konsultacje były organizowane przez Urząd Gminy we wszystkich sołectwach. Grupą docelową byli dorośli. Ponadto cały czas jest prowadzona edukacja ekologiczna w szkołach. Akcję edukacyjno-informacyjną prowadzi się do chwili obecnej (lata 2004 – 2008). Efektem jest wzrost zbiórki selektywnej odpadów |  |
| 5. | Opracowanie gminnych planów gospodarki odpadami opakowaniowymi. | 2004-2014 | Np. opracowanie gminnego planu gospodarki odpadami opakowaniowymi. | Gminny plan gospodarki odpadami opakowaniowymi został częściowo ujęty w ramach planu gospodarki odpadami, jednakże przy aktualizacji planu gospodarki odpadami musi być opracowany w szerszym zakresie – aktualnie ujmuje opakowania ze szkła, tworzyw sztucznych i metali. |  |
| 6. | Uzgodnienia pomiędzy organizacjami odzysku i organami wykonawczymi gmin w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych oraz budowy punktów zbierania odpadów opakowaniowych i instalacji do segregacji odpadów. | 2004-2014 | . | Nie były prowadzone uzgodnienia pomiędzy organizacjami odzysku i organami wykonawczymi gminy. |  |

Tabela 3. Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki odpadami w sektorze gospodarczym na terenie gminy w latach 2004-2008.

| Lp. | Nazwa zadania w krajowym planie gospodarki odpadami | Rok realizacji | Nazwa zadania w gminnym planie gospodarki odpadami | Opis podjętych działań | Koszt [tys. PLN] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rozpoznanie stanu aktualnego gospodarki odpadami w małych i średnich podmiotach gospodarczych. | 2004-2008 | Podnoszenie świadomości ekologicznej przedsiębiorców. | Urząd gminy dysponuje wiedzą na temat gospodarki odpadami prowadzonej w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP) na terenie gminy. Opis stanu gospodarki odpadami gospodarczymi był zamieszczony w Gminnym Planie Gospodarki Odpadami. Jednakże Gmina nie ma bezpośredniego wpływu na sterowanie gospodarką odpadami w przedsiębiorstwach. Zakłady gospodarują we własnym zakresie |  |  |
| 2. | Organizacja systemu zbierania, gromadzenia i transportu odpadów powstających w sektorze małych i średnich przedsiębiorców. | 2004-2008 |  | Zakłady gospodarują we własnym zakresie. |  |  |
| 3. | Rekultywacja składowisk, dla których brak jest możliwości odzysku nagromadzonych odpadów lub nie spełniają wymogów ekologicznych. | 2004-2014 |  | Brak składowisk |  |  |
| 4. | Modernizacja składowisk odpadów, które nie spełniają wymogów ekologicznych. | 2004-2009 |  | Brak składowisk |  |  |
| Poniżej miejsce na inne zadania dotyczące gospodarowania odpadami w sektorze gospodarczym, które zostały zapisane w gminnych planach gospodarki odpadami i były realizowane na terenie gminy, a nie zostały wskazane w krajowym planie gospodarki odpadami. |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  | - zwiększenie udziału odzyskiwanych i ponownie stosowanych w procesach produkcyjnych odpadów przemysłowych, - wdrożenie systemów pełnej i wiarygodnej ewidencji odpadów i metod ich zagospodarowania, - unieszkodliwianie osadów ściekowych przez odwadnianie i wapniowanie, - kompostowanie skratek z oczyszczalni ścieków z odpadami zielonymi, - podnoszenie świadomości ekologicznej przedsiębiorców. |  |  |  |

Tabela 4. Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi na terenie gminy w latach 2004-2006.

| Lp. | Nazwa zadania w krajowym planie gospodarki odpadami | Rok realizacji | Nazwa zadania w gminnym planie gospodarki odpadami | Opis podjętych działań | Koszt [tys. PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Opracowanie i wdrożenie programu edukacyjno-informacyjnego dla społeczeństwa i przedsiębiorstw. | 2004-2014 |  | Na terenie gminy realizowane były działania edukacyjno-informacyjne. Spotkania i konsultacje były organizowane przez Urząd Gminy we wszystkich sołectwach. Grupą docelową byli dorośli. Ponadto cały czas jest prowadzona edukacja ekologiczna w szkołach. Akcję edukacyjno-informacyjną prowadzi się do chwili obecnej (lata 2004 – 2008). Efektem jest wzrost zbiórki odpadów i akceptacja przez lokalną społeczność nowego systemu zbiórki odpadów. . | 1,2 |
| 2. | Budowa gminnych punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych (GPZON) | 2004-2010 | Budowa gminnego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych. | Na terenie gminy nie zbudowano gminnego punktu zbierania odpadów niebezpiecznych. GPZON – budowa w latach 2008 – 2011 | 0 |
| 3. | Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych. | 2004-2014 | . | Na terenie gminy nie funkcjonuje instalacja unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych? . | GPZ docelowo |
| Poniżej miejsce na inne zadania dotyczące gospodarowania odpadami niebezpiecznymi, które zostały zapisane w gminnych planach gospodarki odpadami i były realizowane na terenie gminy, a nie zostały wskazane w krajowym planie gospodarki odpadami. |  |  |  |  |  |

5. Stan realizacji działań ujętych w gminnym programie ochrony środowiska na lata 2004-2008

| Lp. | Nazwa zadania i zakres rzeczowy | Termin realizacji | Opis podjętych działań | Koszty realizacji /tys. PLN/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Opracowanie MPZP z uwzględnieniem wymagań dotyczących ochrony środowiska, w szczególności: lokalizacji obiektów infrastruktury ochrony środowiska, zagadnień istniejących i potencjalnych obiektów niebezpiecznych, obszarów i obiektów o szczególnych walorach przyrodniczych, obszary ograniczonego użytkowania, nie spełniające wymagań w zakresie jakości środowiska, obszarów zalesień i zadrzewień, wykorzystania lokalnego potencjału w zakresie zaopatrzenia w energię i surowce, zwłaszcza odnawialne oraz pochodzące z odzysku – I ETAP | 2005 - 2008 | nie podjęto żadnych działań |  |
|  | Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Orzechówka | 2006-2008 | opracowano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na budowę dla zadania I, II, III |  |
|  | Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Jasienica Rosielna – zad 4 (Zastawie - Czarna Górka i Płosina Dolna) | 2008 | Uzyskano pozwolenie na budowe, realizacja inwestycji planowana w następnym roku. |  |
|  | Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Blizne zad. 2, etap 4 | 2008 | Planuje się inwestycje na następny rok |  |
|  | Budowa nowych oczyszczalni przydomowych i zagrodowych na terenach, na których budowa zbiorczej sieci kanalizacyjnej jest ekonomicznie nieuzasadniona | b.d | nie wybudowano żadnych nowych oczyszczalni przydomowych |  |
|  | Prowadzenie kontroli stanu technicznego zbiorników bezodpływowych oraz weryfikacja posiadania przez gospodarstwa domowe, nieodłączone do zbiorczej sieci kanalizacyjnej, ważnych umów na wywóz odpadów płynnych | 2004 – 2008 | przeprowadzono 100 kontroli budynków |  |
|  | Rozbudowa wodociągu oraz modernizacja stacji uzdatniania wody w Jasienicy Rosielnej | b.d | regeneracja studni wierconej S-1 bis | 23,5tyś. zł |
|  | Budowa wodociągu oraz stacji uzdatniania wody w Bliznem na potoku Łądzierz | b.d | nie podjęto żadnych działań |  |
|  | Wykonanie ujęcia wody pitnej w górnym biegu rzeki Rosielna na terenie Woli Jasienickiej | b.d | nie podjęto żadnych działań |  |
|  | Zrealizowanie inwestycji „Ujęcie wody za Miasteczkiem” w Orzechówce ze zbiornikiem retencyjnym, zamkniętym w okolicy górnej części drogi powiatowej pod Wolą Komborską | b.d | nie podjęto żadnych działań |  |
|  | Wody - kształtowania stosunków wodnych, Zwiększenie bezpieczeństwa powodziowego i zwiększenie zasobów dyspozycyjnych wód w gminie. | b.d | opracowano koncepcję zabezpieczenia zlewni rzeki Stobnica przed powodzią | 32,0 tyś |
|  | Zmniejszenie uciążliwości hałasu Realizacja inwestycji komunikacyjnych (budowa obejść drogowych, modernizacje dróg i skrzyżowań |  | nie podjęto żadnych działań |  |
|  | Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Jasienica Rosielna - Blizne w km od 0+000 do 0+500 oraz od 1+900 do 2+250 | 2005 2008 | uzyskane pozwolenie na budowę przeniesiono na Starostwo Powiatowe które przy udziale UG zrealizuje to zadanie w 2007 Zrealizowano odcinek w km 0+000- 0+580 oraz w km 2+150+2+250 |  |
|  | Budowa chodników w ciągu drogi powiatowej Jasielnica Rosielna - Orzechówka Nr 2029R w km od 2+000 do 2+565 oraz w ciągu drogi powiatowej Brzezionka - Stara Wieś Nr 2030R w km od 2+880 do 2+980 | 2005 2008 | rozpoczęto realizację budowy chodnika: -budowa nasypów Zrealizowano w km 2+500-2+565 2+880+2+910 | 6,5 tyś zł |
|  | Przebudowa drogi gminnej Blizne – Orzechówka Dół | 2005 – 2006 2008 | wykonano przebudowę odcinka o dł. 200mb wykonano 350mb w km 2+076 2+426 | 108,2 tyś zł |
|  | Przebudowa drogi gminnej Wola Jasienicka –Wola Komborska | 2005 – 2006 | wykonano przebudowę odcinka o dł. 340 mb |  |
|  | Przebudowa drogi gminnej Wola Jasienicka - Poprawka | 2006 | zrealizowano przy udziale środków BRiPF | 478,6 tyś zł |
|  | Budowa chodnika przy drodze powiatowej na odcinku Stara Poczta – Niebylec | b.d | nie podjęto żadnych działań |  |
|  | Wykonanie drogi łączącej Wolę Jasienicką – Czarnorzeki | b.d | nie podjęto żadnych działań |  |
|  | Przebudowa mostu na żelbetowy na Rosielnej do Orzechówki | b.d | nie podjęto żadnych działań |  |
|  | Termomodernizacja obiektów mienia komunalnego na terenie gminy | b.d | nie podjęto żadnych działań |  |
|  | Szkoła Podstawowa w Woli Jasienickiej: zmiana pokrycia dachu z równoczesnym jego dociepleniem, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. | 2005 | nie podjęto żadnych działań |  |
|  | Zespół Szkół w Bliznem: Rozwój systemu pozyskiwania energii odnawialnej (słonecznej i odpadowej) | 2005 | istniejące kolektory słoneczne – prowadzony odzysk ciepła z wentylacji mechanicznej |  |
|  | Przedszkole w Jasienicy Rosielnej : remont budynku (wymiana stolarki, wykonanie docieplenia wraz z elewacją, poprawa wentylacji kominowej); | 2005 | zadanie wykonano |  |
|  | Upowszechnianie informacji o podejmowanych akcjach, kampaniach i działaniach na rzecz ochrony środowiska w gminie | 2004 – 2008 | przekazywanie na bieżąco napływających do UG informacji |  |
|  | Dołożenie wszelkich starań, w celu kontynuacji nauki przedmiotu „Ekologia”, w ramach obowiązkowych zajęć szkolnych oraz wspieranie szkolnych kół zainteresowań i konkursów | 2004 – 2008 | realizowane na bieżąco |  |
|  | Wspomaganie prowadzenia edukacji ekologicznej przez lokalne organizacje pozarządowe i grupy obywatelskie | 2004 – 2008 | b.d |  |
|  | Wywiercone zostały 2 studnie S-1 bis i S-2 bis dla potrzeb miejscowości Jasienica Rosielna | 2008 | Zadanie wykonano |  |
|  | Oświetlenie uliczne drogi powiatowej Jasienica Rosielna - Brzozów | 2007 | Zadanie wykonano |  |
|  | Oświetlenie uliczne dł. 1300 mb na drodze wojewódzkiej 886 Domaradz – Sanok w miejscowości Blizne | 2008 | Zadanie wykonano |  |

6.  Ocena sposobów i źródeł finansowania zaplanowanych przedsięwzięć

Próba podliczenia i wykonania oceny od strony finansowej poszczególnych zadań zapisanych w gminnym planie gospodarki odpadami jest następnym ważnym  punktem sprawozdania. Do jego sporządzenia można wykorzystać tabelę 1.

W kolumnie “Nazwa zadania zapisanego w gminnym planie gospodarki odpadami” wpisano  zadania, które przewidziano do realizacji w gminnym planie gospodarki odpadami i których wykonanie rzeczowe zostało zaprezentowane w tabelach od 1 do 4 /rozdział 2/. Zadania podzielono na cztery grupy w taki sam sposób jak w tabelach od 1 do 4, to jest przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami:

- komunalnymi,

- opakowaniowymi,

- w sektorze gospodarczym,

- niebezpiecznymi.

W kolumnie “Kwota przewidziana na zadanie” wpisano kwoty jakie zostały przewidziane na realizację poszczególnych zadań w gminnym planie gospodarki odpadami. W kolumnie następnej wpisano koszty poniesione w latach 2004-2008 na realizację poszczególnych działań. W ostatniej kolumnie “Źródła finansowania”  określono z jakich środków zadanie było realizowane ( wkład własny , pożyczka z wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ).

Tabela 1. Koszty poniesione na realizację zadań określonych w gminnym planie gospodarki odpadami w latach 2004-2008.

| Lp. | Nazwa zadania | Kwota przewidziana na zadanie [tys. PLN] | Koszty poniesione w latach 2004-2006 [tys. PLN] | Źródło finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi |  |  |  |  |
| 1. | Przyjęcie gminnego planu gospodarki odpadami | 4 | 4 | UG |
| 2 | Wprowadzenie nowego systemu zbierania odpadów | 45,4 (w tym odpady segregowane i opakowaniowe koszty inwestycyjne ) | Koszty eksploatacyjne 150 | Mieszkańcy, UG |
| 3. | Przeprowadzenie kampanii informacyjnej, podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa | 3 | 1,2 | UG |
| 4 | Objęcie systemem zorganizowanej zbiórki odpadów komunalnych wszystkich mieszkańców gminy. | W ramach punktu 2 | W ramach punktu 2 | UG |
| 5 | Wdrożenie systemu kompostowania przydomowego Opracowanie technologii zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji pochodzących z gospodarstw zabudowy zwartej (wielorodzinnej) | bk | bk | Mieszkańcy |
| 7 | Wprowadzenie systemu segregacji odpadów „u źródła” ich powstawania oraz systemów zbierania dla: - odpadów biodegradowalnych, - surowców do recyklingu, - odpadów - wielkogabarytowych i budowlanych, odpadów niebezpiecznych | W ramach pkt. 2 | 1,2 | UG |
| 8 | Wprowadzenie systemu segregacji odpadów „u źródła” ich powstawania oraz systemów zbierania dla odpadów niebezpiecznych | W ramach kosztów jak w pkt. | 0 | UG |
| Razem |  | 193,7 | 12,2 |  |
| II. Przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi |  |  |  |  |
| 9. | Wprowadzenie systemu segregacji odpadów: zakup worków i pojemników na odpady segregowane | W ramach pkt. II. 2 | W ramach pkt. II. 2 | UG |
|  | Razem | 10 | 3 |  |
| III. Przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami w sektorze gospodarczym |  |  |  |  |
| 10. | Zakładane zadania wg GPGO w tym obszarze realizowane bez podania kosztów – głównie w zakresie informacyjnym i doskonalenia technologii bezodpadowych | 0 | Brak danych | Przedsiębiorcy |
| Razem |  | 0 | 0 |  |
| IV. Przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi |  |  |  |  |
| 1 | Wprowadzenie systemu segregacji odpadów „u źródła” ich powstawania oraz systemów zbierania dla: odpadów niebezpiecznych | W ramach pkt. II. 2 | W ramach pkt. II. 2 | UG |
| 2 | Budowa gminnego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych | 70 | Nie wybudowano GPZON Realizacja w okresie późniejszym | UG |
| 3 | Zbiórka i zdeponowanie wyrobów zawierających azbest na składowiskach (realizacja do roku 2032) | 0 | 0 | UG/ mieszkańcy/ przedsiębiorcy |
| Razem |  | 114,5 | 0 |  |
| SUMA (I+II+III+IV) |  | 318,2 | 15,2 |  |

7. Ocena systemu monitoringu

Elementem podsumowującym sprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami jest ocena, czy założone w planie zadania i cele gospodarki odpadami zostały osiągnięte lub czy dochodzenie do nich przebiega tak, jak zostało to założone w planie. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami każdy plan gospodarki powinien zawierać system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów, pozwalający na określenie sposobu oraz stopnia realizacji celów i zadań zdefiniowanych w planie gospodarki odpadami,                                z uwzględnieniem ich jakości i ilości.

W praktyce system ten tworzony był poprzez określenie zestawu wskaźników, których zmiany powinny być monitorowane. Wartości wskaźników zazwyczaj określano dla roku bazowego np. 2007 oraz lat następnych , w tabeli 1 dokonano  weryfikacji, czy założone wartości zostały osiągnięte. Pozwoli to na ocenę stopnia realizacji gminnego planu gospodarki odpadami.

Tabela 1. Zestawienie wskaźników realizacji gminnego planu gospodarki odpadami

| Lp. | - Wskaźnik | Stan Wyjściowy 2007 r | Przewidywana wartość wskaźnika na koniec 2008 r. | Osiągnięta wartość wskaźnika na koniec 2008 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. Wskaźniki stanu gospodarki odpadami i zmiany presji na środowisko |  |  |  |  |
|  | Ilość wytworzonych odpadów komunalnych /1 mieszkańca x rok | 0.1 Mg/M/rok | 0.108 Mg/M/rok | 0.09 Mg/M/rok |
|  | Ilość wytworzonych odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych /1 mieszkańca x rok | 0,8 kg/M/rok | 0,8 kg/M/rok | 0,8 kg/M/rok |
|  | Ilość zebranych odpadów komunalnych/1 mieszkańca x rok | 0,03 Mg/M/rok | 0,08 Mg/M/rok | 0,045* Mg/M/rok |
|  | Stopień pokrycia mieszkańców zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych | 90% | 90% | 91% |
|  | Ilość zebranych selektywnie materiałów (w stosunku do ilości zebranych odpadów komunalnych) | 16 % | 18 % | 15** % |
|  | Ilość zebranych selektywnie odpadów ulegających biodegradacji (w stosunku do ilości wytworzonych odpadów) | Bd | Bd | Bd |
|  | Ilość składowanych odpadów ulegających biodegradacji | Bd | Bd | Bd |
|  | Ilość zebranych odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych (w stosunku do ilości wytworzonych odpadów niebezpiecznych) | Bd | Bd | Bd |
|  | Udział odpadów z sektora komunalnego unieszkodliwianych przez składowanie | 100% | 100% | 100% |
|  | Ilość miejscowości prowadzących zbiórkę selektywną | 100% | 100% | 100% |
|  | Ilość eksploatowanych składowisk | 0 | 0 | 0 |
|  | Ilość wytworzonych osadów ściekowych | 127 Mg | 130Mg | 131 Mg |
|  | Ilość osadów ściekowych unieszkodliwionych przez składowanie | 0 Mg | 0 Mg | 0 Mg |
|  | Ilość osadów ściekowych wykorzystanych na cele rolnicze | 127 Mg | 130 Mg | 131 Mg |
|  | Ilość osadów ściekowych przekształconych termicznie | 0 Mg | 0 Mg | 0 Mg |
| B. Wskaźniki świadomości społecznej |  |  |  |  |
| 1 | Udział społeczeństwa w działaniach na rzecz poprawy gospodarki odpadami wg oceny jakościowej | % bd | % bd | % bd |
| 2 | Ilość i jakość interwencji (wniosków) zgłaszanych przez mieszkańców (np. dzikie wysypiska) | liczba / opis bd | liczba / opis 2 | liczba / opis 2 |
| 3 | Liczba, jakość i skuteczność kampanii edukacyjno-informacyjnych, | liczba / opis bd | liczba / opis 3 | liczba / opis 3 |

* Wartość wg ewidencji ilości zebranych odpadów (duża część odpadów jest zagospodarowywana przez mieszkańców w własnym zakresie – kompostowanie, spalanie itp.)

** W odniesieniu do ilości zebranych odpadów.

8.  Podsumowanie.  Wnioski z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy 
     Jasienica Rosielna na lata 2004 – 2008 z uwzględnieniem lat 2009 – 2015.

W sektorze odpadów komunalnych, główny i strategiczny cel, jakim jest wdrożenie nowoczesnego systemu odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, 
jest systematycznie realizowany.

W Gminie Jasienica Rosielna w zakresie gospodarki odpadowej realizowane są cele przyjęte w PGO. Na terenie Gminy Jasienica Rosielna w zakresie zbiórki odpadów prowadzony jest system bezpośredniego usuwania odpadów, tzn. oparty o regularną usługę zbierania odpadów przy użyciu znormalizowanego sprzętu do gromadzenia i wywozu odpadów. Stosowany jest system „umowny”, polegający na przekazaniu obowiązków                      w zakresie gospodarki komunalnymi przedsiębiorcom posiadającym stosowne zezwolenia. Na obszarze gminy  zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych w 2008r objętych było blisko 93 % mieszkańców poszczególnych miejscowości. Sposób zbiórki odpadów niesegregowanych jest typowy dla warunków polskich. Odpady te na terenach zabudowy jednorodzinnej, zbierane są do worków foliowych. Za odpady zmieszane pobierana jest opłata 7, 4 zł/za worek 120 l i 2,50 zł/ za worek odpadów segregowanych.  Przy obiektach użyteczności publicznej oraz przy cmentarzach ustawione są kontenery na odpady zmieszane. Ponadto na terenie całej gminy rozstawione są pojemniki do zbiórki selektywnej surowców wtórnych i zbiórki selektywnej baterii, głównie w szkołach podstawowych. Zakres selektywnej zbiórki obejmuje  szkło, makulaturę, tworzywa sztuczne i metale. Ponadto od 2007r  odbierane są od mieszkańców odpady wielkogabarytowe, również od 2007 roku wprowadzona zbiórkę selektywną u źródła odpadów niebezpiecznych do specjalnie do tego celu przeznaczonych worków.   Na obszarze Gminy zbiera się około  330 Mg stałych odpadów komunalnych rocznie (w tym odpady segregowane), średnio ok. 0,045 Mg/M/rok co jest wskaźnikiem dużo niższym w odniesieniu do wskaźników wg KPGO – wynika to                     z specyfiki gminy. Wdrożony na terenie gminy system odzysku i unieszkodliwiania odpadów  wymaga dalszej rozbudowy w celu  osiągnięcia  limitów odzysku przewidzianych  w KPGO zwłaszcza w zakresie odpadów opakowaniowych, niebezpiecznych. Ponadto do zadań przedsiębiorców wykonujących obowiązki w zakresie zbiórki odpadów jest usprawnienie  systemu zbiórki odpadów  budowlanych i wielkogabarytowych, a w przyszłości też odpadów biodegradowalnych.

Jak wynika z analizy przeprowadzonej w sprawozdaniu, na terenie gminy zorganizowaną selektywną zbiórką odpadów objęta jest większość mieszkańców, lecz mimo tego wysoki efekt w zakresie odzysku i recyklingu osiągnięto głównie w zakresie zbiórki odpadów szklanych, papieru i tektury, metali oraz odpadów z tworzyw sztucznych. Przypuszcza się, że budowa planowanego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w powiecie sanockim spowoduje, iż efekt ulegnie znacznemu zwiększeniu, głównie dzięki sprawnie funkcjonującemu systemowi sortowania, transportu i możliwości technicznych i wtedy możliwe będzie osiągnięcie limitów odzysku np. odpadów opakowaniowych, niebezpiecznych, wielkogabarytowych itp. Wydaje się, że w przyszłości należy wprowadzić aktualizację regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy polegającą na wprowadzeniu zapisów dotyczących obowiązków przedsiębiorców w zakresie selektywnej zbiórki na poziomach  pozwalających osiągnąć w przyszłości wymagane limity odzysku                      i recyklingu.

Można wysnuć wniosek, że sprawnie funkcjonujący system selektywnej zbiórki, jak też linia sortownicza ZUO pozwoli na szybsze osiągnięcie założeń przyjętych 
w tym zakresie dla celów strategicznych długookresowych, tj. do roku 2011

Według danych uzyskanych z Urzędu Gminy, frakcje odpadów poddawane odzyskowi i recyklingowi to głównie szkło, metale, tworzywa sztuczne  oraz papier i tektura. Najwyższy procent ich odzysku jest w przypadku odpadów ze szkła, tworzyw sztucznych, papieru                    i tektury. Po analizie  stwierdza się, że odzysk jest jednak  niższy od limitów założonych do osiągnięcia w latach 2006 – 2008 i osiągnięcie takich limitów na koniec roku 2008 wydaje się być trudne. Ponadto należy wspomnieć, iż spory procent różnych frakcji odpadów wydobywany jest z ogólnej masy komunalnych odpadów przez osoby indywidualne. Bardzo istotnym zagadnienie w świetle powyższych faktów jest dalsze urealnienie jednostkowych wskaźników generowania odpadów na terenie Gminy Jasienica Rosielna.

Na terenie gminy nie utworzono Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych, pochodzących z grupy odpadów komunalnych, co znaczy, że większość  komunalnych odpadów niebezpiecznych deponuje się na składowiskach.

W sektorze gospodarczym gospodarka odpadami przemysłowymi wydaje się być na nieco wyższym poziomie w stosunku do roku 2007. Argumentem przemawiającym za takim stwierdzeniem jest fakt, że przedsiębiorstwa dążą do maksymalnego wykorzystania odpadów nadających się do dalszej produkcji, co jest ekonomicznie uzasadnione czego przykładem są zakłady z  branży drzewnej, w których powstałe w wyniku prowadzonej działalności odpady drewna wykorzystuje się do produkcji energii cieplnej.

W odniesieniu do powstających odpadów niebezpiecznych (głównie oleje, akumulatory i świetlówki), ustawa o odpadach nakłada na wytwórców jasne obowiązki, 
do których należy selektywne gromadzenie i przekazywanie do unieszkodliwiania jednostkom działającym na podstawie wymaganych przepisami pozwoleń.

Na terenie Gminy Jasienica Rosielna aktualnie funkcjonuje jedna komunalna  oczyszczalnia ścieków zlokalizowana w Bliznem. Jest to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna oparta na procesie osadu czynnego, osad odwadniany jest w systemie filtracyjnym i po odwodnieniu był wykorzystywany rolniczo.

Obecnie na terenie gminy nie funkcjonuje żadna spalarnia odpadów medycznych. Lekarze i ośrodek zdrowia rozwiązał problem gospodarki odpadami pochodzącymi z tej placówki poprzez zawarcie umów ze specjalistycznymi podmiotami działającymi w oparciu            o zezwolenia wymagane w tym zakresie.

Podnoszenie świadomości społecznej obywateli w szczególności w zakresie minimalizacji wytwarzania odpadów prowadzone jest w Gminie na  szeroką skalę. Prowadzi  się dofinansowanie konkursów organizowanych wśród dzieci szkolnych oraz informowania na tablicach ogłoszeń o obowiązkach związanych z gromadzeniem odpadów komunalnych oraz selektywną zbiórką. Urząd Gminy Jasienica Rosielna organizował wiele inicjatyw związanych z promocja gospodarki odpadowej, segregacją odpadów i ochroną środowiska przed odpadami  min: „Akcję Sprzątanie Świata”, zbiórkę baterii w szkołach dla dzieci młodzieży z terenu całej gminy.

Doskonalenie wdrożonego i funkcjonującego już systemu selektywnej zbiórki odpadów będzie polegało na ciągłej  intensyfikacji  odzysku surowców do recyklingu                  z strumienia wytwarzanych odpadów  oraz dalszej  edukacji społeczeństwa w tym zakresie.

9.Wykorzystane materiały

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 113, poz. 984 i Nr 199, poz. 1671, z 2003 r. Nr 7, poz. 78, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1208 i Nr 191, poz. 1956, z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 90, poz. 758, Nr 130, poz. 1087, Nr 175, poz. 1458 i 1462 i Nr 180, poz. 1495 oraz z 2006 r. Nr 50, poz. 360)

- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 1996 r. Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 60, poz. 369, Nr 121, poz. 770, z 2000 r. Nr 22, poz. 272, z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 7, poz. 78, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808, oraz z 2005 r. Nr 85, poz. 729, Nr 175, poz. 1458, Nr 180, poz. 1495 i Nr 236, poz. 2008)

- Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085, z 2002 r. Nr 143, poz. 1196, z 2003 r. Nr 7, poz. 78 i Nr 190, poz. 1865, z 2004 r. Nr 49, poz. 464, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 oraz z 2006 r. Nr 50, poz. 360)

- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 175, poz. 1458 oraz z 2006 r. Nr 63, poz. 441)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. Nr 66, poz. 620 oraz z 2006 r. Nr 46, poz. 333)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz. U. Nr 152, poz. 1737)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie warunków                  i zakresu dostępu do wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania                                    i gospodarowania odpadami (Dz. U. Nr 152, poz. 1738)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny (Dz. U. Nr 191, poz. 1595)

- Uchwała Nr 219 Rady Ministrów z dnia 29 października 2002 r. w sprawie krajowego planu gospodarki odpadami (M.P. 2003, Nr 11, poz. 159)

- Autor opracowania:

- Wójt Gminy Jasienica Rosielna

Współpraca:

Adam Czekański - Firma „BIO-SAN”