Zał. Nr 5

Kosztorys szczegółowy
	Lp.
	Podstawa
Wyceny

	Opis pozycji
Kosztorysowych
	Jedn. Miary
	Nakłady na jedn.
	Wsp. Zagreg.
	Cena
	Cena 
jedn.
	R
	M
	S


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 1
	
	Roboty rozbiórkowe

	
	
	
	
	
	
	
	

	 1
	KNR 4-01
0426-03-050
	Rozebranie obicia ścian deskami nieotynkowanymi na wpust lub półwpust
Charakter. Robót:  Tablica: 0426
 1.Ostrożne rozebranie, zniesienie i odniesienie materiałów uzyskanych z
   rozbiórki ścian, a ponadto - przy deskowaniach ścian z desek tynkowanych -
   zbicie tynku i oderwanie trzcinowania
 2.Wyniesienie i odniesienie odeskowania ścian z pomieszczeń poniżej  terenu
 3.Posegregowanie i złożenie materiału drzewnego w miejscu wskazanym
 4.Wyrzucenie gruzu przez uprzednio ustawione rynny
Obmiar = 107,80
Krotność = 1,00

	m2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna łącznie 
	r-g
	0,2100
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Sprzęt:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem pozycja:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	obmiar:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Koszty bezpośrednie:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Koszty zakupu:
	%
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Koszty pośrednie:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Zysk:
	%
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem:
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	KNR 4-01
0430-05-050
	 Rozebranie rusztu pod boazerią (analogia) odstęp łat ponad 24 cm
Charakter. Robót:  Tablica: 0430
 1.Doniesienie, ułożenie, przełożenie, rozebranie i odniesienie materiału
   drzewnego na pomost roboczy i podstemplowanie belek podwieszonych więźb
   wieszarowych
 2.Rozebranie elementów więźb dachowych
 3.Zniesienie rozebranych elementów więźb dach owych, odniesienie, posegregowanie
   i ułożenie w miejscu wskazanym
Obmiar = 107,80
Krotność = 1,00

	m2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna łącznie 
	r-g
	0,0700
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Sprzęt:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem pozycja:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	obmiar:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Koszty bezpośrednie:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Koszty zakupu:
	%
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Koszty pośrednie:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Zysk:
	%
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem:
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	KNR 4-01
0354-04-020
	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2
Charakter. Robót:  Tablica: 0354
 1.Ostrożne wykucie elementów wykazanych w tablicy z odniesieniem i złożeniem na 
   wskazane miejsce
Obmiar = 2,00
Krotność = 1,00

	szt
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna łącznie 
	r-g
	1,1600
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Sprzęt:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem pozycja:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	obmiar:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Koszty bezpośrednie:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Koszty zakupu:
	%
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Koszty pośrednie:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Zysk:
	%
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem:
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	KNR 4-01
0354-05-050
	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2
Charakter. Robót:  Tablica: 0354
 1.Ostrożne wykucie elementów wykazanych w tablicy z odniesieniem i złożeniem na 
   wskazane miejsce
Obmiar = 4,60
Krotność = 1,00

	m2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna łącznie 
	r-g
	0,5200
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Sprzęt:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem pozycja:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	obmiar:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Koszty bezpośrednie:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Koszty zakupu:
	%
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Koszty pośrednie:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Zysk:
	%
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem:
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	KNR 4-01
0816-06-050
	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów- wycięcie pasów na ścianki działowe
Charakter. Robót:  Tablica: 0816
 1.Ręczne ocyklinowanie posadzek (kol.01-04)
 2.Zapastowanie i wyfroterowanie posadzek (kol.05)
 3.Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew lub cokołów (kol.06)
 4.Oczyszczenie deszczułek z rozbiórki z posegregowaniem i powiązaniem w pęczki
   (kol.07)
Obmiar = 1,27
Krotność = 1,00

	m2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna łącznie 
	r-g
	0,7500
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Sprzęt:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem pozycja:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	obmiar:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Koszty bezpośrednie:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Koszty zakupu:
	%
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Koszty pośrednie:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Zysk:
	%
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem:
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	KNR 4-01
0816-06-050
	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów- podest przy mównicy
Charakter. Robót:  Tablica: 0816
 1.Ręczne ocyklinowanie posadzek (kol.01-04)
 2.Zapastowanie i wyfroterowanie posadzek (kol.05)
 3.Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew lub cokołów (kol.06)
 4.Oczyszczenie deszczułek z rozbiórki z posegregowaniem i powiązaniem w pęczki
   (kol.07)
Obmiar = 8,40
Krotność = 1,00

	m2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna łącznie 
	r-g
	0,7500
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Sprzęt:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem pozycja:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	obmiar:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Koszty bezpośrednie:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Koszty zakupu:
	%
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Koszty pośrednie:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Zysk:
	%
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem:
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	KNR 4-02
0520-01-090
	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2,5 m2
Charakter. Robót:  Tablica: 0520
 1.Odłączenie grzejnika od instalacji i od uchwytów
 2.Zdjęcie grzejnika ze wsporników
Obmiar = 1,00
Krotność = 1,00

	kpl
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna łącznie 
	r-g
	0,4200
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały pomocnicze 10,00 % 
	PLN
	
	
	10,00 %
	
	
	
	

	
	
	Sprzęt:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem pozycja:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	obmiar:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Koszty bezpośrednie:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Koszty zakupu:
	%
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Koszty pośrednie:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Zysk:
	%
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem:
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	KNR 4-03
1134-01-020
	Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym
Charakter. Robót:  Tablica: 1134
 1.Rozkręcenie elementów oprawy
 2.Odłączenie i wyciągnięcie przewodów
 3.Demontaż oprawy z podłoża
 4.Skręcenie elementów oprawy
Obmiar = 3,00
Krotność = 1,00

	szt
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna łącznie 
	r-g
	0,5550
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Sprzęt:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem pozycja:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	obmiar:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Koszty bezpośrednie:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Koszty zakupu:
	%
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Koszty pośrednie:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Zysk:
	%
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem:
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	KNR 4-03
1122-01-020
	Demontaż gniazd wtyczkowych,podtynkowych o ilości biegunów 2,natężeniu prądu do 63 A
Charakter. Robót:  Tablica: 1122
 1.Odłączenie przewodów od zacisków gniazda
 2.Wykucie tynku wokół gniazda lub wykręcenie śrub
 3.Demontaż gniazda z podłoża
Obmiar = 5,00
Krotność = 1,00

	szt
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna łącznie 
	r-g
	0,1365
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Sprzęt:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem pozycja:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	obmiar:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Koszty bezpośrednie:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Koszty zakupu:
	%
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Koszty pośrednie:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Zysk:
	%
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem:
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	KNR 4-03
1124-02-020
	Demontaż łączników instalacyjnych,podtynkowanych: wyłącznik, przełącznik 2-biegunowy lub grupowy o ilości wylotów 1 i natężeniu prądu do 10 A
Charakter. Robót:  Tablica: 1124
 1.Odłączenie przewodów od zacisków łącznika
 2.Demontaż łącznika z podłoża z wykuciem lub odkręceniem śrub
Obmiar = 5,00
Krotność = 1,00

	szt
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna łącznie 
	r-g
	0,2153
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Sprzęt:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem pozycja:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	obmiar:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Koszty bezpośrednie:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Koszty zakupu:
	%
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Koszty pośrednie:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Zysk:
	%
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem:
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	KNR 4-03
1133-07-020
	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych
Charakter. Robót:  Tablica: 1133
 1.R ozkręcenie elementów oprawy
 2.Odłączenie i wyciągnięcie przewodów
 3.Demontaż oprawy z podłoża
 4.Skręcenie elementów oprawy
Obmiar = 4,00
Krotność = 1,00

	szt
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna łącznie 
	r-g
	0,1995
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Sprzęt:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem pozycja:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	obmiar:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Koszty bezpośrednie:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Koszty zakupu:
	%
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Koszty pośrednie:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Zysk:
	%
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem element:
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	Roboty remontowe

	
	
	
	
	
	
	
	

	 12
	KNNR 2
1702-020-050
	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych. Ścianki na rusztach metalowych pojedyncznych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe
Charakter. Robót:  Tablica: 1702
 1.Wytrasowanie miejsc montażowych
 2.Zamocowanie profilowanych kształtowników stalowych U do stropów i podłóg
   przy pomocy kołków rozporowych wbijanych
 3.Zamocowanie słupków z kształtowników stalowych C do listew poziomych
 4.Przymocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu za pomocą blachowkrętów
 5.Ułożenie płyt z wełny mineralnej
 6.Przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego
 7.Szpachlowanie połączeń płyt i styków ze ścianami i stropem
 8.Zabezpieczenie spoin taśmą (warstwa wierzchnia)
 9.Szpachl owanie i cyklinowanie wykańczające
Obmiar = 42,25
Krotność = 1,00

	m2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna łącznie 
	r-g
	2,7800
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Płyty gipsowo-kartonowe grub.12,5 mm 
	m2
	4,1200
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Kształtowniki stalowe profilowane typ U 
	m
	0,7600
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Profil ścienny "C75", pod płyty g-k 
	m
	2,0500
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Płyty z wełny mineralnej 
	m2
	1,0300
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały pomocnicze 2,00 % 
	PLN
	
	
	2,00 %
	
	
	
	

	
	
	Sprzęt:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Wyciąg 
	m-g
	0,0672
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Razem pozycja:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	obmiar:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Koszty bezpośrednie:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Koszty zakupu:
	%
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Koszty pośrednie:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Zysk:
	%
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem:
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	KNR 4-01
0313-02-060
	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek
Charakter. Robót:  Tablica: 0313
 1.Ręczne wykucie strzępi, bruzd i gniazd w ścianach
 2.Wykon anie i rozebranie stemplowań i deskowań (kol.01-03)
 3.Murowanie przesklepień cegłami
 4.Dostarczenie, obsadzenie i obmurowanie końcówek belek stalowych
 5.Wykucie cegieł z pomiędzy belek osadzonych w bruzdach oraz w części nad
   belkami
Obmiar = 0,18
Krotność = 1,00

	m3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna łącznie 
	r-g
	21,3000
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Gwoździe budowlane okrągłe,gołe 
	kg
	2,6800
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Klamry ciesielskie 
	kg
	4,6900
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Piasek do zapraw 
	m3
	0,2800
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Cement portlandzki zwykły "35" workowany 
	t
	0,1080
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Cegły budowlane ceramiczne, pełne 25x12x6, 
	szt
	401,0000
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Bale iglaste obrzynane gr.50-100 mm kl.III 
	m3
	0,0560
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Deski iglaste obrzynane gr.25-45 mm,kl.III 
	m3
	0,1170
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Woda 
	m3
	0,1400
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Drewno okrągłe iglaste n/stemple budowlane 
	m3
	0,0810
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały pomocnicze 1,50 % 
	PLN
	
	
	1,50 %
	
	
	
	

	
	
	Sprzęt:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt 
	m-g
	3,4800
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Betoniarka wolnospadowa 150dm3 
	m-g
	0,4600
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Razem pozycja:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	obmiar:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Koszty bezpośrednie:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Koszty zakupu:
	%
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Koszty pośrednie:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Zysk:
	%
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem:
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	KNR 4-01
0313-04-040
	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł. Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm
Charakter. Robót:  Tablica: 0313
 1.Ręczne wykucie strzępi, bruzd i gniazd w ścianach
 2.Wykon anie i rozebranie stemplowań i deskowań (kol.01-03)
 3.Murowanie przesklepień cegłami
 4.Dostarczenie, obsadzenie i obmurowanie końcówek belek stalowych
 5.Wykucie cegieł z pomiędzy belek osadzonych w bruzdach oraz w części nad
   belkami
Obmiar = 3,00
Krotność = 1,00

	m
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna łącznie 
	r-g
	1,6200
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Piasek do zapraw 
	m3
	0,0180
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Cement portlandzki zwykły "35" b/dodatków 
	kg
	5,1800
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Cegły budowlane ceramiczne, pełne 25x12x6, 
	szt
	8,0000
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Woda 
	m3
	0,0060
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Kształtowniki walcowane-dwuteowniki 
	kg
	22,1200
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały pomocnicze 1,50 % 
	PLN
	
	
	1,50 %
	
	
	
	

	
	
	Sprzęt:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt 
	m-g
	0,0700
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Betoniarka wolnospadowa 150dm3 
	m-g
	0,0300
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Razem pozycja:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	obmiar:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Koszty bezpośrednie:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Koszty zakupu:
	%
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Koszty pośrednie:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Zysk:
	%
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem:
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	KNR 4-01
0329-03-060
	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej,dla otworów drzwiowych i okiennych
Charakter. Robót:  Tablica: 0329
 1.Ręczne wykucie otworów z wyrównaniem ościeży
 2.Odłożenie na bok cegieł nadających się do  ponownego wbudowania
Obmiar = 0,88
Krotność = 1,00

	m3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna łącznie 
	r-g
	8,6300
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Sprzęt:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem pozycja:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	obmiar:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Koszty bezpośrednie:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Koszty zakupu:
	%
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Koszty pośrednie:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Zysk:
	%
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem:
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	KNR 4-01
0711-0101-050
	Uzupeł.tynków wewn.kat.III,zaprawa cem-wap./wap.suchogasz./na ścianach płaskich,słupach prostokąt.podłoże z cegły pustak.ceram.gazo-I pianobet.jedno miej.-1m2
Charakter. Robót:  Tablica: 0711
 1.Odbicie odstających i spękanych tynków
 2.Przygotowanie powierzchni do tynkowania
 3.Wykonanie tynków zwykłych trzywarstwowych
 4.Dokładne połączenie nowych tynków z istniejącymi
Obmiar = 32,10
Krotność = 1,00

	m2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna łącznie 
	r-g
	1,5100
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Piasek do zapraw 
	m3
	0,0266
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Cement portlandzki "25" z dodatkami 
	t
	0,0052
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Wapno suchogaszone (hydratyzowane) 
	t
	0,0066
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Woda 
	m3
	0,0067
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały pomocnicze 1,50 % 
	PLN
	
	
	1,50 %
	
	
	
	

	
	
	Sprzęt:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt 
	m-g
	0,0500
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Betoniarka wolnospadowa 150dm3 
	m-g
	0,0400
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Razem pozycja:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	obmiar:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Koszty bezpośrednie:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Koszty zakupu:
	%
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Koszty pośrednie:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Zysk:
	%
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem:
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	KNR 4-01
0707-0301-020
	Wykonanie tynków uzupeł.kat.III zaprawą z wapna suchogasz.na podłożu z cegieł lub bet.,po obsadzonych puszkach,wyłącz.itp instal.elektr.oraz hakach,wspor.itp
Charakter. Robót:  Tablica: 0707
 1.Przygotowanie powierzchni do tynkowania
 2.Wykonanie tynków zwykłych trzywarstwowych, w miejscach wymienionych w tablicy
 3.Dokładne połączenie nowych tynków z istniejącymi
Obmiar = 100,00
Krotność = 1,00

	szt
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna łącznie 
	r-g
	0,4500
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Piasek do zapraw 
	m3
	0,0027
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Cement portlandzki "25" z dodatkami 
	t
	0,0005
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Wapno suchogaszone (hydratyzowane) 
	t
	0,0007
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Woda 
	m3
	0,0007
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały pomocnicze 1,50 % 
	PLN
	
	
	1,50 %
	
	
	
	

	
	
	Sprzęt:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt 
	m-g
	0,0100
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Razem pozycja:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	obmiar:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Koszty bezpośrednie:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Koszty zakupu:
	%
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Koszty pośrednie:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Zysk:
	%
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem:
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	KNR 4-01
0322-02-020
	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł
Charakter. Robót:  Tablica: 0322
 1.Wykucie gniazd w ścianach i podłożach
 2.Ustawienie i umocowanie elementów stalowych w gniazdach
Obmiar = 4,00
Krotność = 1,00

	szt
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna łącznie 
	r-g
	0,6800
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Kratki wentylacyjne 14x14 cm 
	szt
	1,0000
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Piasek do zapraw 
	m3
	0,0050
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Cement portlandzki zwykły "35" workowany 
	t
	0,00207
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Cegły budowlane ceramiczne, pełne 25x12x6, 
	szt
	2,0000
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Woda 
	m3
	0,0020
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały pomocnicze 1,50 % 
	PLN
	
	
	1,50 %
	
	
	
	

	
	
	Sprzęt:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem pozycja:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	obmiar:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Koszty bezpośrednie:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Koszty zakupu:
	%
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Koszty pośrednie:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Zysk:
	%
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem:
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	KNR 4-01
0705-0701-040
	Wykonanie pasów szer.do 10cm z tynku kat.III na zaprawie z wapna suchogasz.na murach z cegieł lub ścianach bet.pokrywających bruzdy,z przewodami elektrycznymi
Charakter. Robót:  Tablica: 0705
 1.Przygotowanie uprzednio zamurowanych bruzd do tynkowania
 2.Przycięcie i osiatkowanie bruzd pojedynczą warstwą siatki cięto - ciągnionej
 3.Powlekanie mlekiem cementowym oraz wypełnienie zaprawą cementową oczek siatki
 4.Wypełnienie zaprawą cementowo - wapienną bruzd z przewodami elektrycznymi
 5.Wykonanie pasów tynków zwykłych trzywarstwowych z zaprawy cementowo -
   wapiennej
 6.Dokładne połączenie nowych tynków z istniejącymi
Obmiar = 0,00
Krotność = 1,00

	m
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna łącznie 
	r-g
	0,4400
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Piasek do zapraw 
	m3
	0,0080
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Cement portlandzki "25" z dodatkami 
	t
	0,0016
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Wapno suchogaszone (hydratyzowane) 
	t
	0,0020
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Woda 
	m3
	0,0020
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Sprzęt:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt 
	m-g
	0,0100
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Betoniarka wolnospadowa 150dm3 
	m-g
	0,0100
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Razem pozycja:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	obmiar:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Koszty bezpośrednie:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Koszty zakupu:
	%
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Koszty pośrednie:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Zysk:
	%
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem:
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	KNNR 2
0802-060-050
	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach
Charakter. Robót:  Tablica: 0802
 1.Obrobienie przebić
 2.Przygotowanie podłoża
 3.Obsadzenie drobnych elementów
 4.Wykonanie tynku z gotowej zaprawy (kol.01-05) i gładzi gipsowej (kol.06)
 5.Wykonanie poprawek tynku i gładzi
Obmiar = 168,92
Krotność = 1,00

	m2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna łącznie 
	r-g
	0,4220
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Gips budowlany szpachlowy 
	t
	0,0025
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Woda 
	m3
	0,0002
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały pomocnicze 1,50 % 
	PLN
	
	
	1,50 %
	
	
	
	

	
	
	Sprzęt:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Wyciąg 
	m-g
	0,0011
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Razem pozycja:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	obmiar:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Koszty bezpośrednie:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Koszty zakupu:
	%
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Koszty pośrednie:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Zysk:
	%
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem:
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	KNR 4-01
0318-02-020
	Obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach wewnętrznych z cegieł o powierzchni otworu do 2,0 m2
Charakter. Robót:  Tablica: 0318
 1.Wykucie gniazd i obsadzenie klocków w ścianach
 2.Obsadzenie ościeżnic z wypoziomowaniem i wypionowaniem oraz  zamocowaniem do
   klocków
 3.Uszczelnienie ościeżnic pakułami w ścianach zewnętrznych
 4.Obrzucenie zaprawą styków ościeżnic ze ścianami
 5.Zawieszenie skrzydeł w ościeżnicach
Obmiar = 2,00
Krotność = 1,00

	szt
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna łącznie 
	r-g
	2,1500
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Gwoździe budowlane okrągłe,gołe 
	kg
	0,2000
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Piasek do zapraw 
	m3
	0,0240
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Cement portlandzki zwykły "35" workowany 
	t
	0,00456
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Woda 
	m3
	0,0080
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Szczapy drewniane iglaste,korowane 
	m3
	0,0060
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały pomocnicze 1,50 % 
	PLN
	
	
	1,50 %
	
	
	
	

	
	
	Sprzęt:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt 
	m-g
	0,1900
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Betoniarka wolnospadowa 150dm3 
	m-g
	0,0300
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Razem pozycja:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	obmiar:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Koszty bezpośrednie:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Koszty zakupu:
	%
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Koszty pośrednie:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Zysk:
	%
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem:
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	KNNR 2
1104-020-050
	Ościeżnice drewniane wykończone
Charakter. Robót:  Tablica: 1104
 1.O bsadzenie ościeżnic (kol.01-02)
 2.Zawieszenie, pasowanie i regulacja skrzydeł i okuć
 3.Obicie opaskami i ćwierćwałkami (kol.02)
Obmiar = 3,69
Krotność = 1,00

	m2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna łącznie 
	r-g
	1,7500
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Ościeżnice drzwiowe drewniane 
	m2
	1,0000
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Pianka poliuretanowa opakowanie ciśnien. 
	dm3
	0,0350
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Kołki rozporowe 
	szt
	6,0000
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały pomocnicze 15,00 % 
	PLN
	
	
	15,00 %
	
	
	
	

	
	
	Sprzęt:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Wyciąg 
	m-g
	0,0100
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Razem pozycja:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	obmiar:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Koszty bezpośrednie:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Koszty zakupu:
	%
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Koszty pośrednie:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Zysk:
	%
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem:
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	KNNR 2
1103-010-050
	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne, fabrycznie wykończone
Charakter. Robót:  Tablica: 1103
 1.Zawieszenie, pasowanie i regulacja skrzydeł i okuć
Obmiar = 7,20
Krotność = 1,00

	m2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna łącznie 
	r-g
	0,5100
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne 
	m2
	1,0000
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Sprzęt:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Wyciąg 
	m-g
	0,0400
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Razem pozycja:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	obmiar:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Koszty bezpośrednie:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Koszty zakupu:
	%
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Koszty pośrednie:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Zysk:
	%
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem:
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	KNR 4-01
0815-01-040
	Uzupełnienie cokołów o wymiarach 2x10 cm,w odcinkach prostych
Charakter. Robót:  Tablica: 0815
 1.Rozebranie cokołów  i listew (kol.07-09)
 2.Obsadzenie kołków drewnianych z umocowaniem cokołu (kol.01,02,07)
 3.Przybicie listew (kol.03-06,08)
Obmiar = 29,00
Krotność = 1,00

	m
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna łącznie 
	r-g
	0,5100
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Wkręty stalowe do drewna 
	100 szt
	0,0300
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Pasta podłogowa bezbarwna 
	kg
	0,0150
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Piasek do zapraw 
	m3
	0,0030
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Cement portlandzki "25" z dodatkami 
	t
	0,0013
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Bale iglaste obrzynane 
	m3
	0,0020
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Cokoły przyścienne z drewna liściastego 
	m
	1,0700
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Sprzęt:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem pozycja:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	obmiar:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Koszty bezpośrednie:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Koszty zakupu:
	%
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Koszty pośrednie:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Zysk:
	%
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem:
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	KNR 2-02U
0002-04-050
	Ruszty drewniane pod boazerie zamocowane na ścianach tynkowanych,betonowych (z.11/92)
Charakter. Robót:  Tablica: 0002
 1.Wyrównanie powierzchni
 2.Mechaniczne wiercenie otworów
 3.Osadzenie kołków
 4.Zamocowanie elementów rusztu
 5.Skucie tynku pod listwy rusztu (kol.03 i 04)
Obmiar = 2,80
Krotność = 1,00

	m2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna łącznie 
	r-g
	0,9800
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Listwy przyścienne z drewna iglastego 
	m
	2,1400
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego 
	szt
	6,0000
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały pomocnicze 0,50 % 
	PLN
	
	
	0,50 %
	
	
	
	

	
	
	Sprzęt:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem pozycja:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	obmiar:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Koszty bezpośrednie:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Koszty zakupu:
	%
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Koszty pośrednie:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Zysk:
	%
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem:
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	KNR 2-02U
 ind.-050
	Uzupełnienie boazerii z płyt okleinowanych pochodzących z rozbiórki kalk ind.
Charakter. Robót:  Tablica: 0003
 1.Segregowanie listew według układu słoi i koloru drewna
 2.Przycęcie listew i przybicie do rusztu
 3.Wygładzenie zmontowanej boazerii papierem ściernym (kol.03)
 4.Usunięcie śladów kurzu i trzykrotne lakierowanie boazerii
Obmiar = 2,80
Krotność = 1,00

	m2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna łącznie 
	r-g
	3,9200
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Sprzęt:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem pozycja:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	obmiar:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Koszty bezpośrednie:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Koszty zakupu:
	%
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Koszty pośrednie:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Zysk:
	%
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem:
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	KNR 4-01
1204-01-050
	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
Charakter. Robót:  Tablica: 1204
 1.Malowanie farbami emulsyjnymi tynków (kol.01-08)
 2.Wygładzanie tynku (likwidacja nierówności i sfałdowań) przez szpachlowanie
  (kol.08)
Obmiar = 61,12
Krotność = 1,00

	m2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna łącznie 
	r-g
	0,1190
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Farba emulsyjna "Polinit" 
	dm3
	0,2980
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały pomocnicze 2,00 % 
	PLN
	
	
	2,00 %
	
	
	
	

	
	
	Sprzęt:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem pozycja:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	obmiar:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Koszty bezpośrednie:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Koszty zakupu:
	%
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Koszty pośrednie:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Zysk:
	%
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem:
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	KNR 4-01
1204-02-050
	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
Charakter. Robót:  Tablica: 1204
 1.Malowanie farbami emulsyjnymi tynków (kol.01-08)
 2.Wygładzanie tynku (likwidacja nierówności i sfałdowań) przez szpachlowanie
  (kol.08)
Obmiar = 177,31
Krotność = 1,00

	m2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna łącznie 
	r-g
	0,1190
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Farba emulsyjna "Polinit" 
	dm3
	0,2860
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały pomocnicze 2,00 % 
	PLN
	
	
	2,00 %
	
	
	
	

	
	
	Sprzęt:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem pozycja:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	obmiar:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Koszty bezpośrednie:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Koszty zakupu:
	%
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Koszty pośrednie:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Zysk:
	%
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem:
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	KNR 4-02
0517-01-090
	Wymiana rur przyłącznych do grzejnika żeliwnego członowego stalowego płytowego i konwektora o złączach gwintowanych o średnicy 15 mm
Charakter. Robót:  Tablica: 0517
 1.Zdemontowanie rur przyłącznych
 2.Przycinanie rur, gięcie i gwint owanie
 3.Nakręcenie półśrubunków
 4.Połączenie rur przyłącznych dopływowych i odpływowych łączonych na gwint
   lub przez spawanie
Obmiar = 1,00
Krotność = 1,00

	kpl
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna łącznie 
	r-g
	1,3200
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Rury stalowe typ S,instal.czarne,śr. 15 mm 
	m
	1,0500
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Złączki do grzejników,M3090,M3091,śr.15 mm 
	szt
	1,0000
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały pomocnicze 5,00 % 
	PLN
	
	
	5,00 %
	
	
	
	

	
	
	Sprzęt:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem pozycja:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	obmiar:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Koszty bezpośrednie:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Koszty zakupu:
	%
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Koszty pośrednie:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Zysk:
	%
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem:
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	KNR 4-02
0509-01-020
	Wymiana zaworu grzejnikowego o średnicy 15 mm
Charakter. Robót:  Tablica: 0509
 Dla kol. 01-04:
 1.Odłączenie zaworu lub dwuzłączki od grzejnika i rury przyłącznej
 2.Wkręcenie zaworu lub złączki do grzejnika i rury przyłącznej wraz
   z uszczelnieniem
 Dla kol. 05:
 1.Wykręcenie kurka spusto wego i oczyszczenie gwintu
 2.Wkręcenie kurka z uszczelnieniem gwintu
Obmiar = 2,00
Krotność = 1,00

	szt
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna łącznie 
	r-g
	0,4600
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Zawory grzejnikowe mosiężne M3176,śr.15 mm 
	szt
	1,0000
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały pomocnicze 5,00 % 
	PLN
	
	
	5,00 %
	
	
	
	

	
	
	Sprzęt:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem pozycja:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	obmiar:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Koszty bezpośrednie:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Koszty zakupu:
	%
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Koszty pośrednie:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Zysk:
	%
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem:
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	KNNR 4
0417-020-090
	Grzejniki aluminiowe członowe o ilości elementów do 10
Charakter. Robót:  Tablica: 0417
 1.Wyznaczenie miejsc obsadzenia wsporników i uchwytów
 2.Wykonanie gniazd i obsadzenie na zaprawie cementowej wsporników oraz
   uchwytów
 3.Zawieszenie grzejnika na wspornikach i umocowanie uchytów
 4.Połączenie grzejnika z rurami przyłącznymi
Obmiar = 1,00
Krotność = 1,00

	kpl
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna łącznie 
	r-g
	0,7800
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Grzejniki aluminiowe członowe 
	szt
	1,0000
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Wsporniki do grzejników C.o. 
	szt
	2,0000
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Uchwyty do grzejników C.o. 
	szt
	1,0000
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały pomocnicze 1,00 % 
	PLN
	
	
	1,00 %
	
	
	
	

	
	
	Sprzęt:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem pozycja:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	obmiar:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Koszty bezpośrednie:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Koszty zakupu:
	%
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Koszty pośrednie:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Zysk:
	%
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem:
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	KNR 2-17
0127-02-050
	Przewody wentylacyjne kołowe typ F z płyt winidurowych o średnicy do 200 mm przy udziale kształtek do 35%
Charakter. Robót:  Tablica: 0127
 1.Obsadzenie podpór
 2.Przyklejenie podkładek amoryzacyjnych z płyty z polichlorku winylu
   uplastycznionego, do konstrukcji wsporczych
 3.Ułożenie przewodu na podporach z ewentualnym ich skracani em i zamocowaniem
   luźnym kołnierzy
 4.Założenie i dopasowanie uszczelek
 5.Skręcenie śrubami połączeń kołnierzowych
Obmiar = 1,71
Krotność = 1,00

	m2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna łącznie 
	r-g
	2,1900
	0,955
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Podkładki amortyzacyjne z płyt PCW 5 mm 
	szt
	1,1100
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Przewody wentylacyjne z pł.winidur.typ F 
	m2
	0,7500
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Kształtki wentylacyjne z pł.winidur.typ F 
	m2
	0,2800
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Podpory kanałów wentylacyjnych typ C 
	szt
	1,1300
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Uszczelki z igielitu D/przewodów went.koł. 
	szt
	1,8100
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Śruby stalowe M  6 dług.do 40 mm 
	kg
	0,1400
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały pomocnicze 0,50 % 
	PLN
	
	
	0,50 %
	
	
	
	

	
	
	Sprzęt:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Samochód dostawczy do 0,9 t 
	m-g
	0,4300
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Razem pozycja:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	obmiar:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Koszty bezpośrednie:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Koszty zakupu:
	%
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Koszty pośrednie:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Zysk:
	%
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem:
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	KNR 4-03
1001-09-040
	Wykucie mechanicznie bruzd dla rur RIP 16, RIS 16, RL 22 o średnicy do 47 mm na podłożu z cegły
Charakter. Robót:  Tablica: 1001
 1.Trasowanie
 2.Kucie z odbiciem warstwy tynku
 3.Sprawdzenie wymiarów bruzdy
 Przy mechanicznym kuciu:
 4.Montaż i demontaż zasilania sprzętu
Obmiar = 72,00
Krotność = 1,00

	m
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna łącznie 
	r-g
	0,1103
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Sprzęt:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem pozycja:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	obmiar:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Koszty bezpośrednie:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Koszty zakupu:
	%
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Koszty pośrednie:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Zysk:
	%
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem:
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	KNR 4-03
1001-18-040
	Wykucie mechanicznie bruzd dla rur RIP 23, RIS 21, RL 28 o średnicy do 47 mm na podłożu betonowym
Charakter. Robót:  Tablica: 1001
 1.Trasowanie
 2.Kucie z odbiciem warstwy tynku
 3.Sprawdzenie wymiarów bruzdy
 Przy mechanicznym kuciu:
 4.Montaż i demontaż zasilania sprzętu
Obmiar = 13,50
Krotność = 1,00

	m
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna łącznie 
	r-g
	0,2709
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Sprzęt:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem pozycja:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	obmiar:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Koszty bezpośrednie:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Koszty zakupu:
	%
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Koszty pośrednie:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Zysk:
	%
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem:
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	KNR 5-08
0109-05-040
	Rury winidurowe karbowane (giętkie) o średnicy do 19 mm układane p.t.w innym podłożu w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd
Charakter. Robót:  Tablica: 0109
 1.Odmierzenie
 2.Ucięcie
 3.Sprawdzenie drożności
 4.Wprowadzenie rur do puszki
 5.Wbijanie gwożdzi
 6.Mocowanie rur do gwożdzi drutem wiązałkowym
Obmiar = 110,00
Krotność = 1,00

	m
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna łącznie 
	r-g
	0,0672
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Rura karbowana, giętka typ lekki RG 18mm 
	m
	1,0400
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały pomocnicze 2,50 % 
	PLN
	
	
	2,50 %
	
	
	
	

	
	
	Sprzęt:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem pozycja:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	obmiar:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Koszty bezpośrednie:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Koszty zakupu:
	%
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Koszty pośrednie:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Zysk:
	%
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem:
	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	KNR 5-08
0204-02-040
	Przewody izolowane jednożyłowe wciągane do rur. Przekrój żyły do 2,5 mm2
Charakter. Robót:  Tablica: 0204
 1.Rozwinięcie
 2.Sprawdzenie, odmierzenie i ucięcie
 3.Otwieranie i zamykanie puszek, odgałężników lub skrzynek rozgałężnych
 4.Wciągnięcie przewodu
Obmiar = 330,00
Krotność = 1,00

	m
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna łącznie 
	r-g
	0,0210
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Przewody izolowane jednożyłowe 
	m
	1,0400
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Sprzęt:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem pozycja:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	obmiar:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Koszty bezpośrednie:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Koszty zakupu:
	%
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Koszty pośrednie:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Zysk:
	%
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem:
	
	
	
	
	
	
	
	

	37
	KNR 5-08
0005-05-020
	Montaż puszek wtynkowych, pustych o średnicy do 60 mm z przygotowaniem podłoża ceglanego - ręcznie (z.nr 4/94)
Charakter. Robót:  Tablica: 0005
 1.Trasowanie
 2.Wykonanie ślepych otworów ręcznie
 3.Wykruszenie lub wycięcie otworów dla wprowadzenia rur izolacyjnych
 4.Przygotowanie zaprawy gipsowej lub cementowo - wapiennej
 5.Wyregulowanie położenia puszki w stosunku do podłoża i kierunków rozgałęzień
 6.Umocowanie puszki na zaprawie z wyrównaniem powierzchni
Obmiar = 12,00
Krotność = 1,00

	szt
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna łącznie 
	r-g
	0,3360
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Puszki instal.bez pokrywy końcowe,śr.60 mm 
	szt
	1,0200
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały pomocnicze 2,50 % 
	PLN
	
	
	2,50 %
	
	
	
	

	
	
	Sprzęt:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem pozycja:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	obmiar:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Koszty bezpośrednie:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Koszty zakupu:
	%
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Koszty pośrednie:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Zysk:
	%
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem:
	
	
	
	
	
	
	
	

	38
	KNR 5-08
0005-06-020
	Montaż puszek wtynkowych, pustych o średnicy do 80 mm z przygotowaniem podłoża ceglanego - ręcznie (z.nr 4/94)
Charakter. Robót:  Tablica: 0005
 1.Trasowanie
 2.Wykonanie ślepych otworów ręcznie
 3.Wykruszenie lub wycięcie otworów dla wprowadzenia rur izolacyjnych
 4.Przygotowanie zaprawy gipsowej lub cementowo - wapiennej
 5.Wyregulowanie położenia puszki w stosunku do podłoża i kierunków rozgałęzień
 6.Umocowanie puszki na zaprawie z wyrównaniem powierzchni
Obmiar = 12,00
Krotność = 1,00

	szt
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna łącznie 
	r-g
	0,3990
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Puszki p.t okrągłe uniwer.PO-80 z pokrywą 
	szt
	1,0200
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały pomocnicze 2,50 % 
	PLN
	
	
	2,50 %
	
	
	
	

	
	
	Sprzęt:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem pozycja:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	obmiar:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Koszty bezpośrednie:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Koszty zakupu:
	%
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Koszty pośrednie:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Zysk:
	%
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem:
	
	
	
	
	
	
	
	

	39
	KNR 5-08
0022-02-046
	Wycinanie otworów pod osprzęt i aparaty elektryczne w ścianach z płyt gipsowo-kartonowych o grubości 24 mm (z.2/02)
Obmiar = 8,00
Krotność = 1,00

	cm
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna łącznie 
	r-g
	0,0054
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Sprzęt:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem pozycja:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	obmiar:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Koszty bezpośrednie:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Koszty zakupu:
	%
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Koszty pośrednie:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Zysk:
	%
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem:
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	KNR 5-08
0020-04-020
	Montaż puszek podtynkowych podwójnych o średnicy 60 mm mocowanych do ściany z płyt gipsowo-kartonowych o grubości 24 mm (z.2/02)
Obmiar = 4,00
Krotność = 1,00

	szt
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna łącznie 
	r-g
	0,5100
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Puszki końcowe,do ścian z płyt gipsowych 
	szt
	1,0000
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały pomocnicze 2,50 % 
	PLN
	
	
	2,50 %
	
	
	
	

	
	
	Sprzęt:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem pozycja:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	obmiar:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Koszty bezpośrednie:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Koszty zakupu:
	%
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Koszty pośrednie:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Zysk:
	%
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem:
	
	
	
	
	
	
	
	

	41
	KNR 5-08
0021-04-020
	Montaż puszek podtynkowych o śred.85 mm odgałęźnych o 3 wlotach (odgałęźniki izol.4x2,5mm) mocowanych do ściany z płyt gipsowo-kartonowych grub.24 mm (z.2/02)
Obmiar = 4,00
Krotność = 1,00

	szt
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna łącznie 
	r-g
	0,6700
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Puszki odgałęźne,do ścian z płyt gipsowych 
	szt
	1,0000
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Odgałęźniki izol.do puszek b/obud.4x2,5mm 
	szt
	1,0000
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały pomocnicze 2,50 % 
	PLN
	
	
	2,50 %
	
	
	
	

	
	
	Sprzęt:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem pozycja:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	obmiar:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Koszty bezpośrednie:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Koszty zakupu:
	%
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Koszty pośrednie:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Zysk:
	%
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem:
	
	
	
	
	
	
	
	

	42
	KNR 5-08
0307-02-020
	Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych jednobiegunowych w puszce instalacyjnej
Charakter. Robót:  Tablica: 0307
 1.Niezbędne rozmontowanie łączników lub przycisków
Obmiar = 4,00
Krotność = 1,00

	szt
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna łącznie 
	r-g
	0,1575
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Łączniki instalacyjne 
	szt
	1,0200
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały pomocnicze 2,50 % 
	PLN
	
	
	2,50 %
	
	
	
	

	
	
	Sprzęt:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem pozycja:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	obmiar:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Koszty bezpośrednie:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Koszty zakupu:
	%
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Koszty pośrednie:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Zysk:
	%
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem:
	
	
	
	
	
	
	
	

	43
	KNR 5-08
0309-03-020
	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych w puszkach,podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem
Charakter. Robót:  Tablica: 0309
 1.Niezbędne rozmontowanie gniazda
 Dla kol. 07:
 2.Przygotowanie kleju
Obmiar = 15,00
Krotność = 1,00

	szt
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna łącznie 
	r-g
	0,1785
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Gniazda wtyczkowe p/t 10 A/16 A,250 V 
	szt
	1,0200
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały pomocnicze 2,50 % 
	PLN
	
	
	2,50 %
	
	
	
	

	
	
	Sprzęt:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem pozycja:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	obmiar:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Koszty bezpośrednie:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Koszty zakupu:
	%
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Koszty pośrednie:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Zysk:
	%
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem:
	
	
	
	
	
	
	
	

	44
	KNR 5-08
0502-10-090
	Przygotowanie podłoża betonowego pod oprawy oświetleniowe-przykręcane. Mocowanie na kołkach kotwiących, cztery mocowania
Charakter. Robót:  Tablica: 0502
 1.Trasowanie
 Dla kol. 01, 02:
 2.Nawiercenie otworów w drewnie
 Dla kol. 03-06, 09, 10:
 2.Wykonanie ślepych otworów mechanicznie
 Dla kol. 03, 04:
 3.Osadzenie kołków rozporowych plastykowych
 Dla kol. 05, 06, 09, 10:
 3.Osadzenie kołków kotwiących
 Dla kol. 07, 08, 11, 12:
 2.Wstrzelenie kołków
Obmiar = 4,00
Krotność = 1,00

	kpl
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna łącznie 
	r-g
	0,2674
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Śruby i kołki kotwiące 
	szt
	4,0000
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały pomocnicze 2,50 % 
	PLN
	
	
	2,50 %
	
	
	
	

	
	
	Sprzęt:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem pozycja:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	obmiar:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Koszty bezpośrednie:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Koszty zakupu:
	%
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Koszty pośrednie:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Zysk:
	%
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem:
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	KNR 5-08
0511-09-020
	Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy st.z kloszem z tworzyw sztucznych lub rasterem metalowym,przykręcanych 4x20 W,końcowych z podłączeniem ( 2 szt z demontażu)
Charakter. Robót:  Tablica: 0511
 1.Rozpakowanie oprawy
 2.Oczyszczenie oprawy
 3.Wyposażenie oprawy w żródła światła i zapłonniki
 4.Sprawdzenie oprawy przed zainstalowaniem
 5.Obcięcie i obrobienie końców przewodu
 6.Wyposażenie po zainstalowaniu oprawy w żródła światła, zapłonniki, odbłyśniki,
   osłony, klosze itp.
 7.Transport pionowy
Obmiar = 2,00+2,00 z dem.
Krotność = 1,00

	szt
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna łącznie 
	r-g
	0,6589
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Oprawy rastrowa 
	szt
	1,0000
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Klosze 
	szt
	1,0400
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Zapłonniki 
	szt
	4,0000
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Lampy fluorescencyjne (świetlówki) 
	szt
	4,1600
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały pomocnicze 2,50 % 
	PLN
	
	
	2,50 %
	
	
	
	

	
	
	Sprzęt:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem pozycja:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	obmiar:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Koszty bezpośrednie:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Koszty zakupu:
	%
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Koszty pośrednie:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Zysk:
	%
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem:
	
	
	
	
	
	
	
	

	46
	KNR 5-08
0402-01-020
	Mocowanie aparatów o masie do 2,5 kg posiadających do 2 otworów mocujących na gotowym podłożu bez częściowego rozebrania i podłączenia- wentylatory na wlotach wentylacji
Charakter. Robót:  Tablica: 0402
 1.Przykręcenie aparatu do podłoża
 2.Malowanie poprawkowe aparatu
Obmiar = 2,00
Krotność = 1,00

	szt
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna łącznie 
	r-g
	0,1719
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Farba olejna nawierzchniowa szara 
	dm3
	0,0100
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Wentylatory 
	szt
	1,0000
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Sprzęt:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem pozycja:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	obmiar:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Koszty bezpośrednie:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Koszty zakupu:
	%
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Koszty pośrednie:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Zysk:
	%
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem:
	
	
	
	
	
	
	
	

	47
	KNR 4-03
1202-01-108
	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia o ilości faz do 1
Charakter. Robót:  Tablica: 1202
 1.Określenie obwodu
 2.Oględziny instalacji
 3.Sprawdzenie stanu połączeń w puszkach i łącznikach
 4.Odłączenie odbiorników
 5.Pomiar stanu izolacji i ciągłości obwodu
 6.Podłączenie odbiorników
Obmiar = 12,00
Krotność = 1,00

	pomiar
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Robocizna łącznie 
	r-g
	1,3000
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	Materiały:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Sprzęt:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem pozycja:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	obmiar:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Koszty bezpośrednie:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Koszty zakupu:
	%
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Koszty pośrednie:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Zysk:
	%
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Razem element:
	
	
	
	
	
	
	
	


System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2011.10)
str 1

